绍兴市清风电子科技有限公司

生产地址搬迁项目

竣工环境保护验收监测报告表

二O二三年四月

绍兴市清风电子科技有限公司

生产地址搬迁项目

竣工环境保护验收监测报告表

| 建设单位： | 绍兴市清风电子科技有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 绍兴市清风电子科技有限公司 |

二O二三年四月

建设单位法人代表：

编制单位法人代表：

项 目 负 责 人：

| 建设单位 |  | 编制单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话： |  | 电话： |  |
| 传真： |  | 传真： |  |
| 邮编： |  | 邮编： |  |
| 地址： |  | 地址： |  |

目录

表一 建设项目基本情况、验收监测依据及标准	1

表二 主要建设内容、生产设备及原辅材料	4

表三 主要污染源、污染物处理和排放流程	13

表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	17

表五 验收监测质量保证及质量控制	19

表六 验收监测内容	21

表七 验收监测期间生产工况记录及验收监测结果	22

表八 “三同时”执行情况及环评批复落实情况	36

表九 验收监测结论及建议	38

- 附图

- 附图1：项目地理位置图

附图2：项目厂区平面图

附图3：厂区雨污水管网走向图

附图4：项目三废处置照片

- 附件

- 附件1：企业营业执照

附件2：环评批复

附件3：生产设备清单

附件4：原辅材料使用量清单

附件5：工况说明

附件6：环保投资财务核算

附件7：用水量情况说明

附件8：排水合同

附件9：检测报告

附表

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

- 表一 建设项目基本情况、验收监测依据及标准

| 建设项目名称 | 生产地址搬迁项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 绍兴市清风电子科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 迁建√ （划√） |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 赁绍兴市越城区大明路86号（3号车间）4楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 交流控制器 |  |  |  | 直流控制器 |  |  |  |
| 设计生产能力 | 5000台/年 |  |  |  | 5000台/年 |  |  |  |
| 实际生产能力 | 5000台/年 |  |  |  | 5000台/年 |  |  |  |
| 建设项目环评 时间 | 2017年7月 |  | 开工建设时间 |  |  | 2017年8月 |  |  |
| 调试时间 | 2017年9月 |  | 现场监测时间 |  |  | 2023年3月12日、13日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 绍兴市生态环境局越城分局 |  | 环评报告表 编制单位 |  |  | 世纪鑫海（天津）环境科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计 单位 | / |  | 环保设施施工单位 |  |  | / |  |  |
| 投资总概算 | 50万元 | 环保投资 总概算 |  | 5万元 |  |  | 比例 | 10% |
| 实际总投资 | 50万元 | 环保投资 |  | 4万元 |  |  | 比例 | 8% |
| 验收监测依据 | 1、国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； 2、国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例> 的决定》； 3、生态环境部2018年第9号公告《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》。 4、浙江省人民政府令（2018）第364号《浙江省建设项目环境保护管理办法》； 5、世纪鑫海(天津)环境科技有限公司《绍兴市清风电子科技有限公司生产地址搬迁项目环境影响报告表》，2017年7月； 6、绍兴市生态环境局越城分局越环核[2017]25号《关于绍兴市清风电子科技有限公司生产地址搬迁项目环境影响报告表的审查意见》，2017年9月6日； 7、绍兴市清风电子科技有限公司委托浙江中广衡检测技术有限公司进行竣工验收监测的检测报告； 8、绍兴市清风电子科技有限公司提供的其他资料。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测标准 标号、级别 | 1、废水 项目无生产废水，粪便污水经化粪池处理与其他生活污水一起汇集达标排入市政截污管网，最终送绍兴污水处理厂处理。废水入网水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准，其中氨氮执行浙江省地方标准 DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中“其它企业”的规定35mg/L。具体标准详见表1-1。 表1-1 废水排放标准限值 单位：除pH外为mg/L 污染物; pH值; CODcr; NH3-N; SS; BOD5; 动植物油. 纳管标准; 6~9; 500; 35; 400; 300; 100. 2、废气 本项目生产过程中会产生少量的焊接烟尘，排放执行 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的新污染源大气污染物颗粒物排放浓度限值。详见表1-2。 表1-2 大气污染物排放标准 污染物名称; 排放浓度（mg/m³）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度（m）; 二级; 监控点; 浓度（mg/m³）. 颗粒物; 120; 25; 14.45; 周界外浓度最高点; 1.0. 3、噪声 项目厂界东、南、西侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)，北侧噪声执行4类区标准，即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)，详见表1-4。 表1-4 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类别; 等效声级（LAeq）. 昼间; 夜间. 2类标准限值; 65; 50. 4类标准限值; 70; 55. 4、固废 一般固废在厂区内暂存、处置执行《 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599- 2020）的相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年 第36号）的相关要求。按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《浙江省固体废物污染环境防治条例》的要求处置，各类固废妥善收集并处置，不得形成二次污染。 |

- 表二 主要建设内容、生产设备及原辅材料

工程建设内容： 2.1项目由来及主要建设内容 绍兴市清风电子科技有限公司成立于2015年05月25日，原地址位于绍兴市天姥路12号2号楼5层506室，纺机控制器的简单加工制造项目，因原厂房租赁到期，为了公司能够正常的可持续经营，绍兴市清风电子科技有限公司投资50万元，租赁绍兴市越城区大明路86号（3号车间）4楼，实施绍兴市清风电子科技有限公司整体搬迁项目，对原有设备整体搬迁，项目主要生产纺机、自动化装置等机器的控制器，主要是交流控制器和直流控制器，其中交流控制器产量 5000 台/a，直流控制器产量 5000 台/a。绍兴市清风电子科技有限公司委托世纪鑫海(天津)环境科技有限公司于2017年7月编制了《绍兴市清风电子科技有限公司生产地址搬迁项目环境影响报告表》对本项目环境影响做了评估；2017年9月6日绍兴市生态环境局越城分局以越环核[2017]25号《关于绍兴市清风电子科技有限公司生产地址搬迁项目环境影响报告的审批意见》对本项目进行批复。 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等国家及浙江省有关规定，绍兴市清风电子科技有限公司委托浙江中广衡检测技术有限公司，对该项目进行验收监测工作。浙江中广衡检测技术有限公司在收集有关资料和现场踏勘、调查的基础上，编制验收监测方案，并于2023年3月12日、13日对该公司建设项目环保措施落实情况和环保设施建设、运行情况进行了检查，并对该建设项目污染源进行采样检测，在此基础上编写了本竣工环境验收监测报告。 2.2劳动定员及生产班制 环评劳动定员10人，工作制度采用昼间单班制，每班8小时，全年工作日288天。 实际劳动定员10人，工作制度采用昼间单班制，每班8小时，全年工作日300天。无食宿。 2.3项目产品方案 序号; 产品名称; 单位; 环评审批年产量; 实际年产量; 备注. 1; 交流控制器; 台/年; 5000; 5000; 与环评一致. 2; 交流控制器; 台/年; 5000; 5000; 与环评一致.

原辅材料消耗及水平衡： 2.3、项目主要生产设备 表2-1 项目主要生产设备清单 序号; 设备名称; 规格型号; 环评数量（台/套）; 实际数量（台/套）; 备注. 1; 电烙铁; 936b; 5; 5; 与环评一致. 2; 浸焊机; 3020bg; 1; 1; 与环评一致. 3; 剪脚机; ZB250E; 1; 1; 与环评一致. 4; 电动螺丝刀; 800; 5; 5; 与环评一致. 5; 端子机; 1T; 2; 2; 与环评一致. 由上表可知，主要生产设备与环评审批基本一致。设备清单说明详见附件3。 2.4主要原辅材料消耗 表2-2 原辅材料使用清单 序号; 名称; 单位; 环评预计用量; 实际用量; 备注. 1; 锡条; t/a; 0.2; 0.2; 与环评一致. 2; 焊锡丝; t/a; 0.1; 0.1; 与环评一致. 3; 电路板; 片/a; 10000; 10000; 与环评一致. 4; 元器件; 个/a; 50000; 50000; 与环评一致. 5; 塑料外壳; 个/a; 10000; 10000; 与环评一致. 6; 电线; m/a; 100000; 100000; 与环评一致. 由上表可知，原辅材料使用量与环评审批基本一致。原辅材料使用清单说明详见附件4。 2.5水平衡 项目产生的废水主要为职工日常生活污水。 根据企业提供的2022年9月至2023年2月用水情况说明（详见附件7），可知绍兴市清风电子科技有限公司2022年9月至2023年2月用水量为70吨，计算可得本项目用水量为0.486t/d（140t/a）。项目无生产废水。项目生活用水0.486t/d（140t/a），根据污水排放系数85%计，则项目产生生活污水为0.413t/d（119t/a）。则项目废水纳管量为0.413t/d（119t/a）。 图2-1 水平衡图

主要工艺流程及产污环节： 2.6主要工艺流程 - 项目生产工艺流程 图2-2 项目生产工艺流程及产污环节图 - 工艺流程简述： - 项目将外加工的电路板、电路板贴片人工组装好，将组装好电路板放在流水线上插件(把元器件放入电路板相应的位置)，用浸焊机焊住电路板上的焊盘，偶尔有些器件浸焊机焊接无法完成，则人工采用电焊笔进行焊接。焊接完成后用剪脚机剪去多余的引脚，制作完成后装入试机进行装配测试，检测合格的产品包装入库。 - 污染主要为流水线上插件、浸焊机焊盘、剪脚、包装过程中产生的噪声、金属边角料，包装废物以及浸焊机焊接、人工采用电焊笔进行焊接过程中产生的少量焊接烟尘。 2.7主要污染因子 - 废水：主要为职工日常生活污水； - 废气：主要为焊接烟尘； （3）噪声：主要为浸焊机、剪脚机、电动螺丝刀等设备运行时产生的噪声； （4）固废：主要为边角料、废包装材料及职工生活垃圾等。

- 表三 主要污染源、污染物处理和排放流程

3.1废气 根据项目实地勘察，本项目废气主要为人工电焊笔点焊以及浸焊机产生的焊接烟尘。 3.1.1有组织废气 浸焊机产生的焊接烟尘： 项目生产过程中浸焊机产生的焊接烟尘，经收集后通过25m高的排气筒排入大气中。 3.1.2无组织废气 项目人工电焊笔点焊产生少量废气无组织排放。 本次监测在项目厂界四周各设一个点位（无组织废气采样点位见图6-1）； 3.2废水 项目无生产废水，粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一起汇集达标排入市政截污管网，最终送绍兴污水处理厂处理。 3.3噪声 项目噪声主要为浸焊机、剪脚机、电动螺丝刀等设备运行时产生的噪声。企业已合理安排厂房布局，将生产设备布置在厂房中间，选用低噪声设备，对高噪声设备底座安装减震垫，加强设备的日常维护，保持设备处于良好的运转状态，保证场界噪声稳定达标排放。（噪声采样点位见图6-1）； 3.4固废 项目产生的固体废弃物主要为边角料、废包装材料及职工生活垃圾等。（固废分析汇总详见表3-1。） 表3-1 项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 危废代码; 环评预计产生量（t/a）; 实际产生量（t/a）; 厂区暂存量（t）; 处置方式. 边角料; 加工; 一般固废; --; 1.5; 1.5; 0; 物资公司回收利用. 废包装材料; 原料拆包; 一般固废; --; 0.5; 0.5; 0. 生活垃圾; 生活; 一般固废; --; 1.44; 1.5; 0.

- 表四 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

4.1环评主要结论 世纪鑫海(天津)环境科技有限公司编制的《绍兴市清风电子科技有限公司生产地址搬迁项目环境影响报告表》（2017年11月）的主要结论如下： 项目位于绍兴市城南街道大明路 86 号绍兴顺泰装饰材料有限公司的三车间4楼闲置厂房，项目主要生产加工纺机控制器，项目的选址符合绍兴市环境功能区划要求，项目在落实环评提出的各项污染防治措施、 严格执行“三同时”制度条件下，能够符合污染物达标排放和总量控制要求、对周围环境和保护目标的影响能符合环境质量要求，因此项目建设能符合环保审批原则。也符合国家和省、市产业政策、主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划等其他部门审批要求。综上，项目建设能符合各项环评审批原则和要求，从环境影响角度分析在现有地点内实施是可行的。 4.2审批部门审批决定 绍兴市生态环境局越城分局越环核[2017]25号对该项目的环评批复主要内容如下： 在落实环评提出的各项污染防治措施后，污染物可达标排放，从环境保护角度分析，原则同意环评结论。项目在建设和营运过程中须落实环评报告提出的各项污染防治措施和环保要求，主要做好以下几点： 一、粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一并达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后接入市政排污管网，本项目实施后全厂废水排放量控制在122吨/年。 二、强化废气污染防治。焊接烟尘须经集气罩收集后通过不低于15米高的排气筒达标排放。加强生产作业管理，尽量减少粉尘产生。 三、强化噪声污染防治。选用低噪声设备并合理布置，落实环评提出的隔声降噪防振措施，确保噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准，沿交通干线一侧达到4a类标准，环境保护目标处达到2类标准。 四、危险废物须委托有资质单位处置，并按规定办理转移报批手续。一般固废综合利用、妥善处置，生活垃圾委托环卫部门清运处置。 五、严格执行环保“三同时”制度，项目须经环保验收合格后方可投入生产。

- 表五 验收监测质量保证及质量控制

- 5.1监测分析方法和仪器设备 - 各项监测因子监测分析方法名称、方法编号或方法来源及使用仪器祥见表5-1。 表5-1分析方法和仪器设备一览表 5.2监测执行依据及标准 类别; 项目; 分析方法; 方法依据; 仪器设备. 废水; pH; 便携式pH计法; 水质pH值的测定 玻璃电极法GB/T 6920-1986; 笔试酸度计. 化学需氧量; 重铬酸盐法; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 标准COD消解仪. 悬浮物; 重量法; 水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989; 万分之一天平. 氨氮; 纳氏试剂分光光度法; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009; 紫外分光光度计. 五日生化需氧量; 稀释与接种法; （BOD5）：水质 五日生化需氧量（BOD5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009; 溶解氧仪. 动植物油; 红外光度法; 水质 石油类和动植物油的测定 红外光度法 HJ 637-2012; 红外光度测油仪. 废气; 颗粒物; /; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T 16157-1996; ZR-3012H（型）自动烟尘（气）测试仪. 总悬浮颗粒物; 重量法; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T 15432-1995; 万分之一天平. 噪声; 噪声; 声级计; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008; 多功能声级计. 监测前调查、验收监测方案和报告编制严格按《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》执行。 1、及时了解工况情况，保证检测过程中工况负荷满足验收监测要求。 2、合理布设监测点位，保证各监测点位布设和现场监测的科学性和可比性。按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ-T55-2000）、《地表水和污水监测技术规范》（HJ-T91-2002）、《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ-T92-2002）、《危险废物鉴别技术规范》（HJ-T298-2007）、《固定污染源检测质量保证与质量控制规范》（HJ-T373-2007）、《水质采样 样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）、《水质 采样技术指导》（ HJ 494—2009）、《水质 采样方案设计技术规定》（HJ 495-2009）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染物影响类》 生态环境部发〔2018〕9号等执行。 3、监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）方法，监测人员经过考核并持有上岗证书。 4、实验室落实质量控制措施，保证验收监测分析结果的准确性、可靠性。 5、声级计在测试前后用声校准器进行校准，校准读数偏差不大于0.5dB。 - 5.3人员资质 本项目采样监测和实验室内的分析人员均为杭州普洛赛斯检测科技有限公司的持证在岗工作人员。 - 5.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）等的要求进行。选择的方法检出限满足要求。采样过程中采集一定比例的平行样；实验室分析过程使用标准物质、空白试验、平行双样测定、加标回收率测定等质控措施，并对质控数据分析，附质控数据分析表。 - 5.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）选择合适的方法尽量避免或减少被测排放物中共存污染物对目标化合物的干扰。方法的检出限应满足要求。 （2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%~70%）。 （3）烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在监测前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在监测时应保证其采样流量的准确。附烟气监测校核质控表。 - 5.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 声级计在测试前后用标准发生器进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB（A），若大于0.5 dB（A）测试数据无效。

- 表六 验收监测内容

6.1废水 表6-1 废水监测方案一览表 监测位置; 监测项目; 采样频次. 废水总排放口; pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、五日生化需氧量、动植物油; 4次/天，监测2天. 6.2废气 表6-2 废气监测方案一览表 监测位置; 监测项目; 采样频次. 焊接废气处理装置出口; 颗粒物; 3次/天，监测2天. 无组织（厂界四 周）; 颗粒物; 3次/天，监测2天. 6.3噪声 表6-3 噪声监测方案一览表 监测位置; 监测项目; 采样频次. 厂界四周; 昼、夜间厂界噪声; 1次/天，监测2天. 6.4项目采样布点图 ○-无组织废气采样点；▲-工业企业厂界环境噪声检测点 图6-1 项目采样布点图

- 表七 验收监测期间生产工况记录及验收监测结果

7.1验收监测期间生产工况记录 据现场踏勘和企业提供资料，监测期间企业生产负荷满足验收监测工况（＞75%）要求。企业工况证明详见附件5。 表7-1 企业验收监测期间生产工况记录表 监测日期; 3月12日; 3月13日. 产品; 交流控制器. 设计产量; 18台/天. 产量; 16台; 16台. 生产负荷（%）; 88.9%; 88.9%. 产品; 直流控制器. 设计产量; 18台/天. 产量; 18台; 17台. 生产负荷（%）; 100%; 94.4%. 备注; 本项目工作日为288天/年；生产负荷=实际用量/设计用量.

7.2验收监测结果 7.2.1废水检测数据 表7-2 废水检测数据 由上表可知，两个监测周期的废水总排放口pH值范围为7.4~7.5和7.3~7.4，化学需氧量测定的平均浓度为152mg/L和152mg/L，氨氮测定的平均浓度为3.04mg/L和3.14mg/L，悬浮物测定的平均浓度为73mg/L和75mg/L，五日生化需氧量测定的平均浓度为61.4mg/L和59.7mg/L，动植物油测定的平均浓度为0.49mg/L和0.45mg/L。废水pH、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油排放的平均浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮排放的平均浓度符合浙江省地方标准 DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中“其它企业”的排放规定。 监测日期; 监测点位; 监测项目; 监测结果; 执行标准; 单位. 1; 2; 3; 4; 均值. 8月 20日; 废水总排放口; pH; 7.5; 7.4; 7.4; 7.4; /; 6-9; —. 氨氮; 2.93; 3.36; 3.05; 2.80; 3.04; 35; mg/L. CODcr; 136; 149; 165; 157; 152; 500; mg/L. SS; 76; 65; 81; 70; 73; 400; mg/L. BOD5; 63.3; 65.3; 60.3; 56.7; 61.4; 300; mg/L. 动植物油; 0.59; 0.54; 0.37; 0.46; 0.49; 100; mg/L. 8月 21日; pH; 7.4; 7.3; 7.4; 7.4; /; 6-9; —. 氨氮; 3.18; 3.40; 3.04; 2.94; 3.14; 35; mg/L. CODcr; 143; 155; 150; 160; 152; 500; mg/L. SS; 88; 73; 62; 77; 75; 400; mg/L. BOD5; 58.4; 57.9; 62.5; 60.1; 59.7; 300; mg/L. 动植物油; 0.59; 0.43; 0.42; 0.35; 0.45; 100; mg/L. 7.2.2废气检测数据 表7-3 焊接烟尘废气排放口检测数据 采样日期; 3月12日; 执行标准; 达标情况. 监测位置; 出口; -; -. 标干流量（m³/h）; 1144; 1146; 1151. 平均标干流量（m³/h）; 1147; -; -. 颗粒物浓度（mg/m³）; ＜20; ＜20; ＜20; 120; 达标. 颗粒物平均浓度（mg/m³）; ＜20; 120; 达标. 颗粒物排放速率（kg/h）; ＜0.023; 3.5; 达标. 采样日期; 3月13日; 执行标准; 达标情况. 监测位置; 出口; -; -. 1154; 1154; 1155. 平均标干流量（m³/h）; 1154; -; -. 颗粒物浓度（mg/m³）; ＜20; ＜20; ＜20; 120; 达标. 颗粒物平均浓度（mg/m³）; ＜20; 120; 达标. 颗粒物排放速率（kg/h）; ＜0.023; 3.5; 达标. 由上表可知，根据监测结果，项目焊接烟尘废气排放口两个监测周期的颗粒物平均排放浓度为<20mg/m3和<20mg/m3，排放速率为<0.023kg/h和<0.023kg/h 项目颗粒物排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的新污染源二级标准。 表7-4 无组织废气检测数据 采样时间; 检测项目; 检测结果（单位mg/m3 ，注明者除外）; 执行标准 mg/m3. 厂界东; 厂界南; 厂界西; 厂界北. 3月 12日; 颗粒物; 第一次; 0.203; 0.242; 0.197; 0.240; 1.0. 第二次; 0.188; 0.238; 0.180; 0.235. 第三次; 0.260; 0.188; 0.185; 0.198. 3月 13日; 颗粒物; 第一次; 0.215; 0.218; 0.190; 0.192; 1.0. 第二次; 0.260; 0.227; 0.190; 0.213. 第三次; 0.217; 0.172; 0.188; 0.185. 由上表可知，根据监测结果，监测期间项目所在地厂界四周颗粒物最大浓度为0.260mg/m3。厂界四周颗粒物浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的新污染源二级标准。 7.2.3噪声检测数据 表7-5 声环境现状检测结果（单位：dB） 由上表可知，根据监测结果，企业厂界东、南、西三侧两个监测周期的昼间噪声监测值范围为57.4dB（A）～58.5dB（A）和53.5dB（A）～55.4dB（A），夜间噪声监测值范围41.9dB（A）～44.6dB（A）和42.9dB（A）～48.2dB（A）；厂界北侧两个监测周期的昼间噪声监测值为58.8dB（A）和55.7dB（A），夜间噪声监测值41.5dB（A）和47.8dB（A）。该企业厂界东、南、西三侧监测点昼、夜间厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准要求即昼间≤65dB，夜间≤50dB，厂界北侧达到4类区标准要求即昼间≤70dB，夜间≤55dB。 监测日期; 监测点位; 昼间; 夜间. 测量时间; 测量值 Leq dB（A）; 测量时间; 测量值 Leq dB（A）. 3月 12日; 厂界东侧; 14:08; 57.4; 22:06; 44.6. 厂界南侧; 14:15; 58.5; 22:12; 43.0. 厂界西侧; 14:22; 58.1; 22:17; 41.9. 3类区标准限值dB（A）; 65; 55. 厂界北侧; 14:30; 58.8; 22:23; 41.5. 4类区标准限值dB（A）; 70; 55. 3月 13日; 厂界东侧; 14:36; 55.4; 22:04; 42.9. 厂界南侧; 14:45; 54.8; 22:13; 47.6. 厂界西侧; 14:52; 53.5; 22:29; 48.2. 3类区标准限值dB（A）; 65; 55. 厂界北侧; 14:58; 55.7; 22:19; 47.8. 4类区标准限值dB（A）; 70; 55. 7.2.5总量核算 1、废水总量核算： 根据项目水平衡图，项目废水纳管量为119t/a；根据监测结果，项目废水总排放口化学需氧量平均排放浓度为152mg/L，氨氮平均排放浓度为3.09mg/L。经计算，项目废水排放总量为119t/a，化学需氧量排放总量为0.0181t/a，氨氮排放总量为3.68×10-4t/a。

- 表八 “三同时”执行情况及环评批复落实情况

序号; 主要环评审批意见; 落实情况. 1; 粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一并达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后接入市政排污管网，本项目实施后全厂废水排放量控制在122吨/年。; 已落实。项目无生产废水，粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一起汇集达标排入市政截污管网，最终送绍兴污水处理厂处理。根据监测结果，项目废水pH、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油排放的平均浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮排放的平均浓度符合浙江省地方标准 DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中“其它企业”的排放规定。经核算，项目废水排放总量为119t/a，化学需氧量排放总量为0.0181t/a，氨氮排放总量为3.68×10-4t/a。符合环评总量控制，废水量122.4t/a，CODcr 量 0.037t/a、氨氮 0.004t/a. 2; 强化废气污染防治。焊接烟尘须经集气罩收集后通过不低于15米高的排气筒达标排放。加强生产作业管理，尽量减少粉尘产生。; 已落实。项目已强化废气污染防治。项目生产过程中浸焊机产生的焊接烟尘，经收集后通过25m高的排气筒排入大气中。项目人工电焊笔点焊产生少量废气无组织排放。根据监测结果，项目颗粒物排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的新污染源二级标准。. 3; 强化噪声污染防治。选用低噪声设备并合理布置，落实环评提出的隔声降噪防振措施，确保噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3 类标准，沿交通干线一侧达到4a类标准，环境保护目标处达到2类标准。; 基本落实。项目已强化噪声污染防治。选用低噪声设备，对高噪声设备底座安装减震垫，加强设备的日常维护，保持设备处于良好的运转状态，保证场界噪声稳定达标排放。根据监测结果，企业厂界东、南、西三侧监测点昼、夜间厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准要求即昼间≤65dB，夜间≤50dB，厂界北侧达到4类区标准要求即昼间≤70dB，夜间≤55dB。. 4; 危险废物须委托有资质单位处置，并按规定办理转移报批手续。一般固废综合利用、妥善处置，生活垃圾委托环卫部门清运处置。; 已落实。项目无危废产生。项目产生的固体废弃物主要为边角料、废包装材料及职工生活垃圾等。边角料、废包装材料由物资公司回收利用，职工生活垃圾委托环卫部门清运处置。.

- 表九 验收监测结论及建议

1、废水 项目无生产废水，粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一起汇集达标排入市政截污管网，最终送绍兴污水处理厂处理。 项目两个监测周期的废水总排放口pH值范围为7.4~7.5和7.3~7.4，化学需氧量测定的平均浓度为152mg/L和152mg/L，氨氮测定的平均浓度为3.04mg/L和3.14mg/L，悬浮物测定的平均浓度为73mg/L和75mg/L，五日生化需氧量测定的平均浓度为61.4mg/L和59.7mg/L，动植物油测定的平均浓度为0.49mg/L和0.45mg/L。废水pH、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油排放的平均浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮排放的平均浓度符合浙江省地方标准 DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中“其它企业”的排放规定。 2、废气 项目废气主要为人工电焊笔点焊以及浸焊机产生的焊接烟尘。生产过程中浸焊机产生的焊接烟尘，经收集后通过25m高的排气筒排入大气中；人工电焊笔点焊产生少量废气无组织排放。 根据监测结果，根据监测结果，项目焊接烟尘废气排放口两个监测周期的颗粒物平均排放浓度为<20mg/m3和<20mg/m3，排放速率为<0.023kg/h和<0.023kg/h。项目颗粒物排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的新污染源二级标准。 监测期间项目所在地厂界四周颗粒物最大浓度为0.260mg/m3。厂界四周颗粒物浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的新污染源二级标准。 3、噪声 项目噪声主要为浸焊机、剪脚机、电动螺丝刀等设备运行时产生的噪声。企业已合理安排厂房布局，将生产设备布置在厂房中间，选用低噪声设备，对高噪声设备底座安装减震垫，加强设备的日常维护，保持设备处于良好的运转状态，保证场界噪声稳定达标排放。 根据监测结果，企业厂界东、南、西三侧两个监测周期的昼间噪声监测值范围为57.4dB（A）～58.5dB（A）和53.5dB（A）～55.4dB（A），夜间噪声监测值范围41.9dB（A）～44.6dB（A）和42.9dB（A）～48.2dB（A）；厂界北侧两个监测周期的昼间噪声监测值为58.8dB（A）和55.7dB（A），夜间噪声监测值41.5dB（A）和47.8dB（A）。该企业厂界东、南、西三侧监测点昼、夜间厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类区标准要求即昼间≤65dB，夜间≤50dB，厂界北侧达到4类区标准要求即昼间≤70dB，夜间≤55dB。 4、固废 项目产生的固体废弃物主要为边角料、废包装材料及职工生活垃圾等。边角料、废包装材料由物资公司回收利用，职工生活垃圾委托环卫部门清运处置。 - 5、总量控制 根据核算，项目废水排放总量为119t/a，化学需氧量排放总量为0.0181t/a，氨氮排放总量为3.68×10-4t/a。符合环评总量控制，废水量122.4t/a，CODcr 量 0.037t/a、氨氮0.004t/a。 6、结论 绍兴市清风电子科技有限公司的委托浙江中广衡检测技术有限公司，对该公司生产地址搬迁项目的环保落实情况进行了综合监测。根据项目验收监测和现场调查结果，该项目在实施及试运行过程中，按照建设项目环境保护“三同时”的有关要求，基本落实了环评以及批复意见中要求的环保设施和有关措施。废气、废水、噪声排放达到国家有关标准的要求，固废分类收集处理，基本符合建设项目环境保护设施竣工验收条件。