绍兴市希比斯新材料有限公司

年产塑料制品260万米搬迁项目

竣工环境保护验收报告

二O二三年四月

绍兴市希比斯新材料有限公司

年产塑料制品260万米搬迁项目

竣工环境保护验收监测报告表

| 建设单位： | 绍兴市希比斯新材料有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 绍兴市希比斯新材料有限公司 |

二O二三年四月

建设单位法人代表：彭和平

编制单位法人代表：彭和平

| 建设单位：绍兴市希比斯新材料有限公司 |  | 编制单位：绍兴市希比斯新材料有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话： | 18957559198 | 电话： | 18957559198 |
| 传真： | / | 传真： | / |
| 邮编： | 312000 | 邮编： | 312000 |
| 地址： | 浙江省绍兴市越城区皋埠街道银山路14号六号厂房 | 地址： | 浙江省绍兴市越城区皋埠街道银山路14号六号厂房 |

目录

表一建设项目基本情况、验收监测依据及标准	1

表二主要建设内容、生产设备及原辅材料	4

表三主要污染源、污染物处理和排放流程	13

表四建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	17

表五验收监测质量保证及质量控制	19

表六验收监测内容	21

表七验收监测期间生产工况记录及验收监测结果	22

表八“三同时”执行情况及环评批复落实情况	36

表九验收监测结论及建议	38

- 附图

- 附图1：项目地理位置图

附图2：项目厂区平面图

附图3：厂区雨污水管网走向图

附图4：项目废气处置照片

- 附件

- 附件1：企业营业执照

附件2：环评批复

附件3：生产设备清单

附件4：原辅材料使用量清单

附件5：工况说明

附件6：环保投资财务核算

附件7：用水量发票

附件8：排水合同

附件9：一般工业固废委托处理服务合同

附件10：危险废物收储合同

附件11：排污许可登记表

附件12：检测报告

附表

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

- 表一建设项目基本情况、验收监测依据及标准

| 建设项目名称 | 年产塑料制品260万米搬迁项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 绍兴市希比斯新材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 技改 迁建√（划√） |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 浙江省绍兴市越城区皋埠街道银山路14号六号厂房 |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 塑料制品 |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 260万米/年 |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 260万米/年 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目环评 时间 | 2022年7月 |  | 开工建设时间 |  | 2022年8月 |  |  |
| 调试时间 | 2022年11月 |  | 现场监测时间 |  | 2023年3月16、17日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 绍兴市生态环境局越城分局 |  | 环评报告表 编制单位 |  | 浙江天川环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计 单位 | 浙江天诺能源环保科技有限公司 |  | 环保设施施工单位 |  | 浙江天诺能源环保科技有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 15.625万美元 | 环保投资 总概算 |  | 25万元 |  | 比例 | 25% |
| 实际总投资 | 110万美元 | 环保投资 |  | 27万元 |  | 比例 | 25% |
| 验收监测依据 | 1、国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； 2、国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》； 3、生态环境部2018年第9号公告《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》。 4、浙江省人民政府令（2018）第364号《浙江省建设项目环境保护管理办法》； 5、浙江天川环保科技有限公司《绍兴市希比斯新材料有限公司年产塑料制品260万米搬迁项目环境影响报告表》，2022年7月； 6、绍兴市生态环境局越城分局绍市环越备[2022]10号《绍兴市越城区“区域环评+环境标准”改革建设项目环境影响登记表备案通知书》，2022年8月2日； 7、绍兴市希比斯新材料有限公司委托浙江中广衡检测技术有限公司进行竣工验收监测报告； 8、绍兴市希比斯新材料有限公司提供的其他资料。 |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测标准 标号、级别 | 1、废水 项目挤压机需用水间接冷却，间接冷却水通过循环水泵全部回用，并每天补充；粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一起汇集达标排入市政截污管网，最终送绍兴污水处理厂处理。废水入网水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准，其中氨氮、总磷执行浙江省地方标准DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中“其它企业”的规定35mg/L，总氮排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)。具体标准详见表1-1。 表1-1废水排放标准限值单位：除pH外为mg/L 污染物; pH值; CODcr; NH3-N; SS; 总磷; 总氮; BOD5. 纳管标准; 6~9; 500; 35; 400; 20; 45; 300. 2、废气 项目磨削、碾磨产生的粉尘、挤出过程中产生的非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、甲苯、乙苯排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中新建企业大气污染物特别排放限值，同时苯乙烯排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1-2、表1-3、表1-4中的相关标准值。相关标准值见表1-2。 表1-2合成树脂工业污染物排放标准 污染物项目; 排放限值; 污染物排放监控位置. 颗粒物（mg/m3）; 20; 车间或生产设施排气筒. 非甲烷总烃（mg/m3）; 60. 苯乙烯（mg/m3）; 20. 丙烯腈（mg/m3）; 0.5. 1,3-丁二烯（mg/m3）; 1. 甲苯（mg/m3）; 8. 乙苯（mg/m3）; 50. 单位产品非甲烷总烃排放量(kg/t产品); 0.3 所有合成树脂(有机硅树脂除外). （1）待国家污染物监测方法标准发布后实施。 （2）有机硅树脂采用单位产品氯化氢排放量（0.1kg/t产品）。. 表1-3恶臭污染物排放标准 污染物名称; 排气筒 （m）; 排放量 （kg/h）; 厂界标准值，二级新改扩建（mg/m3）. 苯乙烯; 15; 6.5; 5.0. 臭气浓度; 15; 2000; 20(无量纲). 表1-4企业边界大气污染物浓度限值单位：mg/m3 序号; 污染物项目; 限值. 1; 颗粒物; 1.0. 2; 非甲烷总烃; 4.0. 3; 甲苯; 0.8. 4; 臭气浓度; 20(无量纲). 燃气废气 液化石油气燃烧废气排放标准按照《工业炉窑大气污染综合治理方案》中对暂未制订行业排放标准的工业炉窑限值标准来执行，重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施。相关标准值见表相关标准值见表1-5。 表1-5《工业炉窑大气污染综合治理方案》中对暂未制定行业排放标准的其他工业炉窑限值标准 锅炉类型; 颗粒物 (mg/Nm3); SO2 (mg/Nm3); NOx (mg/Nm3); 烟囱高度 （m）. 其他工业炉窑; 30; 200; 150; ≥15. 3、噪声 项目东面、西面、南面三面厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，即昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）；北面厂界噪声排放执行4类标准，即昼间≤70dB（A）、夜间≤55dB（A）。 4、固废 固体废物处置依据《国家危险废物名录（2021年版）》、《危险废物鉴别标准》（GB5085.1～5085.6-2007）、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）和《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017），来鉴别一般工业废物和危险废物。 根据固废的类别，一般固废在厂区内暂存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求；危险废物在厂区内暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部公告2013年第36号）的相关要求。 生活垃圾处理参照执行《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）和《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）以及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |

- 表二主要建设内容、生产设备及原辅材料

工程建设内容： 2.1项目由来及主要建设内容 绍兴市希比斯塑料技术有限公司由CPS有限责任公司和香港德禾实业有限公司投资组建。公司主要生产滑雪板表面层及底板，为挤压聚乙烯板。 2011年企业成立之初，绍兴市环保局对《绍兴市希比斯塑料技术有限公司建设项目环境影响报告表》进行了审批（绍市环核[2011]76号），该项目年产聚乙烯板80万米，于2015年进行了竣工环保验收（绍市环建验[2015]36号）。 2015年企业实施了扩建，绍兴市环保局对《绍兴市希比斯塑料技术有限公司年产塑料制品180万米生产项目环境影响报告表》进行了审批（绍市环核[20151]98号）。 2018年9月18日绍兴市生态环境局以绍市环越核[2018]1号《关于绍兴市希比斯新材料有限公司年产塑料制品260万米搬迁项目环境影响报告的审批意见》对本项目进行批复。并于2019年3月完成自主验收。 因公司发展需要，企业投资110万元，租赁绍兴不老神食品有限公司位于绍兴市越城区皋埠街道银山路14号六号厂房，搬迁原有设备，实施年产塑料制品260万米搬迁项目。 绍兴市希比斯塑料技术有限公司委托浙江天川环保科技有限公司于2022年7月编制了《绍兴市希比斯新材料有限公司年产塑料制品260万米搬迁项目环境影响报告表》对本项目环境影响做了评估；2022年8月2日绍兴市生态环境局越城分局以绍市环越备[2022]10号《绍兴市越城区“区域环评+环境标准”改革建设项目环境影响登记表备案通知书》对本项目进行批复。 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等国家及浙江省有关规定，绍兴市希比斯新材料有限公司委托浙江中广衡检测技术有限公司，对该项目进行验收监测工作。浙江中广衡检测技术有限公司在收集有关资料和现场踏勘、调查的基础上，编制验收监测方案，并于2023年3月16、17日对该建设项目污染源进行采样检测，在此基础上编写了本竣工环境验收检测报告。 2.2劳动定员及生产班制 环评劳动定员16人，三班制生产，每班8小时，年工作日330天。企业不设食堂（依托员工外卖或自行解决）及住宿。 实际劳动定员16人，无食宿，工作制度采用昼夜三班制，每班8小时，全年工作日300天。 2.3项目产品方案 表2-1项目产品方案 序号; 产品名称; 单位; 环评生产能力; 实际生产能力; 备注. 1; 塑料制品; 万米; 260; 260; 与环评一致.

原辅材料消耗及水平衡： 2.4项目主要生产设备 表2-2项目主要生产设备清单 序号; 设备名称; 型号; 环评数量 （台）; 实际数量 （台）; 备注. 1; 挤压机; 60/24D; 1; 1; 与环评一致. 2; 挤压机; 45/35; 2; 2; 与环评一致. 3; 挤压机; TW65; 1; 1; 与环评一致. 4; 挤压机; 65; 1; 1; 与环评一致. 5; 碾磨机; 40-20/XT; 1; 1; 与环评一致. 6; 碾磨机; 1530; 1; 1; 与环评一致. 7; 碾磨机; S100065AE; 1; 1; 与环评一致. 8; 碾磨机; Q3/HTS650; 2; 2; 与环评一致. 9; 磨削机; BS280/S1400; 1; 1; 与环评一致. 10; 磨削机; WinCS63; 1; 1; 与环评一致. 11; 气体预处理机; PE550; 1; 1; 与环评一致. 12; 混合机; RRM200; 2; 2; 与环评一致. 13; 水冷却设备; TAEEVO201; 1; 1; 与环评一致. 14; 空气压缩机; LGBP-1.7/8/GB1.5-8; 2; 2; 与环评一致. 15; 吸尘设备; FT504; 2; 2; 与环评一致. 由上表可知，主要生产设备与环评审批基本一致。设备清单说明详见附件3。 2.5主要原辅材料消耗 表2-3原辅材料使用清单 序号; 名称; 单位; 环评预计用量; 实际用量; 备注. 1; 聚乙烯塑料颗粒; 吨/年; 400; 400; 与环评一致. 2; ABS塑料颗粒; 吨/年; 80; 80; 与环评一致. 3; 高分子ABS塑料颗粒; 吨/年; 60; 60; 与环评一致. 4; 超高分子量聚乙烯塑料颗粒; 吨/年; 50; 50; 与环评一致. 5; 色母粒; 吨/年; 7.8; 7.5; 与环评一致. 6; 液化石油气; 吨/年; 2.0; 2.0; 与环评一致. 7; 机油; 吨/年; 0.1; 0.1; 与环评一致. 由上表可知，项目原辅料使用量与环评一致。原辅料使用清单说明详见附件4。 2.6水平衡 项目产生的废水主要为职工日常生活污水、间接冷却废水。 根据企业提供的2022年11月-2023年2月水费发票（详见附件10），可知绍兴市希比斯新材料有限公司2022年11月-2023年2月用水量为66吨，计算可得本项目用水量为0.6t/d（196t/a）。项目挤压机需用水间接冷却，间接冷却水通过循环水泵全部回用，并每天补充约0.03t；项目生活用水0.564t/d（186.1t/a），根据污水排放系数85%计，则项目产生生活污水为0.479t/d（158.2t/a）。则项目废水纳管量为0.479t/d（158.2t/a）。 图2-1水平衡图

主要工艺流程及产污环节： 2.7主要工艺流程 1、生产工艺流程 图2-2项目工艺流程图 注：混合、挤出、压光收缩工艺为一整套设备，磨削、碾磨为一套设备、火焰加热扩张为一套设备。 2、生产工艺说明 ①称重混合：根据产品配方要求，将外购的各种塑料颗粒和色母粒按一定比例进行称重混合投入混合机，采用桶状混合器，所有的混合工艺均通过重力推动的桶体运动进行。桶状混合器的动力来自于380伏，0.55千瓦的电动机。 ②挤出、压光收缩、冷却裁边：挤压机为整体成型设备，具有挤出、压光、冷却、裁边的功能，冷却采用间接冷却水冷却。 ③磨削碾磨：成型后的聚乙烯板表面比较粗糙，需要经过磨削、碾磨工序，磨削目的是帮助表层面积扩张，以确保良好的紧密配合度；碾磨目的是在加热后基于扩张的表层增加凝聚力，以确保粘贴时有足够的粘力。 ④火焰加热扩张：采用液化石油气燃烧火焰直接向塑料板喷射，从而改善聚乙烯板的质量。 2.8主要污染因子 序号; 类别; 产排污工序; 污染因子. 1; 废气; 磨削、碾磨; 颗粒物. 挤出; 非甲烷总烃、苯乙烯、丙烯腈、甲苯、乙苯. 压光收缩; 非甲烷总烃. 火焰加热扩张; 非甲烷总烃. 石油气燃烧; SO2、NOx、颗粒物. 2; 废水; 职工生活; pH、CODcr、氨氮. 3; 固废; 生产; 废塑料、废包装材料、废机油、废活性炭、废包装桶. 职工生活; 生活垃圾. 4; 噪声; 设备运行; 等效连续A声级.

- 表三主要污染源、污染物处理和排放流程

3.1废气 根据项目实地勘察，本项目废气主要磨削碾磨粉尘、挤出废气、燃气废气。 3.1.1有组织废气 磨削碾磨粉尘： 项目磨削碾磨过程中产生的粉尘废气经全封闭集气罩收集后采用“布袋除尘”废气治理装置处理后通过15m排气筒排放。 燃气废气、塑料废气： 项目在挤出、压光收缩和火焰加热扩张工段上方设置集气罩，并在集气罩周边设置软帘，收集的废气通过“气旋塔冷却+两级活性炭”处理后由15米高排气筒排放。 3.1.2无组织废气 本次监测在项目厂界四周各设一个点位（无组织废气采样点位见图6-1）； 3.2废水 项目挤压机需用水间接冷却，间接冷却水通过冷却塔冷却后，在经循环水泵全部回用，并每天补充；粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一起汇集达标排入市政截污管网，最终送绍兴污水处理厂处理。 3.3噪声 项目噪声主要为挤压机、碾磨机等设备运行时产生的噪声。企业已合理安排厂房布局，将生产设备布置在厂房中间，选用低噪声设备，对高噪声设备底座安装减震垫，加强设备的日常维护，保持设备处于良好的运转状态，保证场界噪声稳定达标排放。（噪声采样点位见图6-1）； 3.4固废 项目产生的固体废弃物主要为废塑料、废活性炭、废包装材料、废机油、废包装桶、粉尘收尘、废磨料及职工生活垃圾等。其中废活性炭、废机油、废包装桶属于危险废物，危废代码分别为HW49 900-039-49、HW08 900-214-08、HW08 900-249-08。（固废分析汇总详见表3-1。） 表3-1项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 形态; 属性; 废物代码; 环评预计产生量（t/a）; 实际产生量（t/a）; 厂区暂存量（t）; 利用处置方式. 1; 废塑料; 生产; 固体; 一般固废; 292-002-66; 6.6; 7; 0; 回用于生产. 2; 废磨料; 生产; 固体; 一般固废; 292-002-99; 1.0; 1.0; 0; 绍兴市诺青环境科技有限公司回收利用. 3; 粉尘收尘; 生产; 固体; 一般固废; 292-002-66; 1.30; 1.5; 0. 4; 废包装材料; 生产; 固体; 一般固废; 292-999-99; 9.5; 10; 0. 5; 废机油; 设备运行、维修; 液体; 危险固废; HW08 900-214-08; 0.08; 0*; 0; 委托浙江德创环保科技股份有限公司存储. 6; 废包装桶; 原料包装; 固体; 危险固废; HW08 900-249-08; 0.08; 0.02*; 0. 7; 废活性炭; 废气处理; 固体; 危险固废; HW49 900-039-49; 4.61; 4.5; 0. 8; 生活垃圾; 生活; 固体; 一般固废; -; 2.64; 3; 0; 环卫清运. 注*：企业实际使用机油约100kg，年最多产生一个铁桶，铁桶重量约20kg。机油的作用为机械设备润滑，机械设备中机油减少时添加，不更换机油，故无废机油产生。

- 表四建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

4.1环评主要结论 浙江天川环保科技有限公司编制的《绍兴市希比斯新材料有限公司年产塑料制品260万米搬迁项目环境影响报告表》（2018年9月）的主要结论如下： 绍兴市希比斯新材料有限公司年产塑料制品260万米搬迁项目，租赁绍兴不老神食品有限公司位于绍兴市越城区皋埠街道银山路14号六号的闲置厂房实施。项目符合《绍兴市“三线一单”生态环境分区管控方案》的要求，符合国家、省规定的污染物排放标准，符合建设项目所在地确定的环境质量要求，符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标，符合风险防范措施，符合国家和省产业政策等的要求；项目实施后产生的各类污染物经采取适当处理后均能做到达标排放，对周围环境影响较小，对保护目标影响较小，周围声环境、水环境、环境空气质量能满足现有等级。根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），项目选址地不在生态保护红线范围内，项目采取有效治理措施后，环境质量符合相关要求。项目符合环保审批的各项原则，从环保角度分析，本项目在租用厂房实施是可行的。 4.2审批部门审批决定 绍兴市生态环境局越城分局（绍市环越备[2022]10号）对该项目的环评批复主要内容如下： - 根据浙政办发(2018〕30号、越政办发(2019)14号等文件精神经形式审查，《绍兴市希比斯新材料有限公司年产塑料制品260万米搬迁项目环境影响登记表(降级)》符合备案条件，同意备案。 - 本项目实施后污染物排放总量控制为:生活污水225吨/年、COD0.009吨/年、NH3-N0.001吨/年、SO20.001吨/年、NOx0.005吨/年、VOC0.144吨/年。新增SO2、NOx按1:2进行区域替代削减SO20.002吨NOx0.01吨通过浙江省排污权交易管理系统竞价取得。 - 你单位须严格按照环评文件内容落实各项污染控制及事故防范措施，同时，应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证或者填报排污登记表，项目竣工后，切实按照相关验收规范自行组织开展环保设施竣工验收工作。

- 表五验收监测质量保证及质量控制

- 5.1监测分析方法和仪器设备 - 各项监测因子监测分析方法名称、方法编号或方法来源及使用仪器祥见表5-1。 表5-1分析方法和仪器设备一览表 5.2监测执行依据及标准 类别; 项目; 分析方法; 方法依据. 废水; pH; 便携式pH计法; 水质pH值的测定玻璃电极法GB/T6920-1986. 化学需氧量; 重铬酸盐法; 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法HJ828-2017. 悬浮物; 重量法; 水质悬浮物的测定重量法GB/T11901-1989. 氨氮; 纳氏试剂分光光度法; 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法HJ535-2009. 总氮; 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法; 水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ636-2012. 总磷; 钼酸铵分光光度法; 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法GB11893-1989. 石油类; 红外分光光度法; 水质石油类和动植物油类的测定红外分光光度法HJ637-2018. 五日生化需氧量; 稀释与接种法; 水质五日生化需氧量（BOD5)的测定稀释与接种法HJ505-2009. 废气; 颗粒物; 重量法; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法GB/T16157-1996. 甲苯; 气相色谱-质谱法; 固定污染源废气挥发性有机物的测定固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ734-2014. 乙苯; 气相色谱-质谱法; 固定污染源废气挥发性有机物的测定固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法HJ734-2014. 丙烯腈; 气相色谱法; 固定污染源排气中丙烯腈的测定气相色谱法HJ/T37-1999. 臭气浓度; 三点比较式臭袋法; 环境空气和废气臭气的测定三点比较式臭袋法HJ1262-2022. 1.3-丁二烯; 气相色谱-质谱法; 工作场所空气有毒物质测定第61部分：丁烯、1,3-丁二烯和二聚环戊二烯GBZ/T00.61-2017(5). 非甲烷总烃; 气相色谱法; 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ38-2017. 二氧化硫; /; 固定污染源排气中二氧化硫的测定碘量法HJ/T56-2000. 氮氧化物; /; 固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法HJ693-2014. 非甲烷总烃; 气相色谱法; 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ604-2017. 颗粒物; 重量法; 环境空气总悬浮颗粒物的测定 重量法HJ1263-2022. 噪声; 噪声; 声级计; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008. 监测前调查、验收监测方案和报告编制严格按《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》执行。 1、及时了解工况情况，保证检测过程中工况负荷满足验收监测要求。 2、合理布设监测点位，保证各监测点位布设和现场监测的科学性和可比性。按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ-T55-2000）、《地表水和污水监测技术规范》（HJ-T91-2002）、《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ-T92-2002）、《危险废物鉴别技术规范》（HJ-T298-2007）、《固定污染源检测质量保证与质量控制规范》（HJ-T373-2007）、《水质采样样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）、《水质采样技术指导》（ HJ494—2009）、《水质采样方案设计技术规定》（HJ495-2009）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染物影响类》 生态环境部发〔2018〕9号等执行。 3、监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）方法，监测人员经过考核并持有上岗证书。 4、实验室落实质量控制措施，保证验收监测分析结果的准确性、可靠性。 - 5.3人员资质 本项目采样监测和实验室内的分析人员均为浙江中广衡检测技术有限公司的持证在岗工作人员。 - 5.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）等的要求进行。选择的方法检出限满足要求。采样过程中采集一定比例的平行样；实验室分析过程使用标准物质、空白试验、平行双样测定、加标回收率测定等质控措施，并对质控数据分析，附质控数据分析表。 - 5.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）选择合适的方法尽量避免或减少被测排放物中共存污染物对目标化合物的干扰。方法的检出限应满足要求。 （2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%~70%）。 （3）烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在监测前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在监测时应保证其采样流量的准确。附烟气监测校核质控表。 - 5.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 声级计在测试前后用标准发生器进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB（A），若大于0.5dB（A）测试数据无效。

- 表六验收监测内容

6.1废水 表6-1废水监测方案一览表 监测位置; 监测项目; 采样频次. 废水总排放口; pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、石油类、五日生化需氧量; 4次/天，监测2天. 6.2废气 表6-2废气监测方案一览表 监测位置; 监测项目; 采样频次. 工艺废气处理装置进出口（1进1出）; 颗粒物、苯乙烯、甲苯、乙苯、丙烯腈、臭气浓度、1.3-丁二烯、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃; 3次/天，监测2天. 碾磨机废气处理设施; 颗粒物; 3次/天，监测2天. 无组织（厂界四周）; 颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、臭气浓度; 3次/天，监测2天. 6.3噪声 表6-3噪声监测方案一览表 监测位置; 监测项目; 采样频次. 厂界四周; 昼、夜间厂界噪声; 1次/天，监测2天. 6.4测量点位和周围环境情况说明： 注：◎为有组织废气采样点， ○为无组织废气采样点， ★为废水采样点， ▲为噪声检测点。 图6-1废气、废水、噪声现状调查点位

- 表七验收监测期间生产工况记录及验收监测结果

7.1验收监测期间生产工况记录 据现场踏勘和企业提供资料，监测期间企业生产负荷满足验收监测工况（＞75%）要求。企业工况证明详见附件6。 表7-1企业验收监测期间生产工况记录表 监测日期; 3月16日; 3月17日. 产品; 塑料制品. 设计产量; 867米/天. 产量; 850米; 860米. 生产负荷; 98%; 99%. 监测日期; 4月26日; 4月27日. 产品; 塑料制品. 设计产量; 867米/天. 产量; 820米; 850米. 生产负荷; 94.6%; 98%. 备注; 本项目工作日为300天/年；生产负荷=实际用量/设计用量.

7.2验收监测结果 7.2.1废水检测数据 表7-2废水检测数据 采样时间; 采样点位; 项目名称及单位; 检测结果; 限值. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 均值. 2023.03.16; 废水排放口; pH值（无量纲）; 7.9; 8.1; 8.1; 7.9; /; 6-9. 化学需氧量; 34; 43; 40; 32; 37; 500. 悬浮物; 24; 19; 28; 28; 25; 400. 氨氮; 1.32; 1.45; 1.58; 1.21; 1.39; 35. 总氮; 2.37; 2.44; 2.21; 2.63; 2.41; 45. 总磷; 0.11; 0.15; 0.10; 0.12; 0.12; 8. 石油类; 0.06; 0.10; 0.10; 0.07; 0.08; 20. 五日生化需氧量（BOD5）; 10.8; 10.7; 11.1; 10.7; 10.8; 300. 2023.03.17; pH值（无量纲）; 8.0; 7.9; 7.9; 7.9; /; 6-9. 化学需氧量; 37; 45; 36; 39; 39; 500. 悬浮物; 23; 26; 21; 29; 25; 400. 氨氮; 1.45; 1.32; 1.58; 1.20; 1.39; 35. 总氮; 2.30; 2.27; 2.44; 2.49; 2.38; 45. 总磷; 0.11; 0.12; 0.15; 0.14; 0.13; 8. 石油类; 0.08; 0.11; 0.07; 0.09; 0.09; 20. 五日生化需氧量（BOD5）; 11.2; 11.8; 10.4; 10.3; 10.9; 300. 由上表可知，两个监测周期的废水总排放口pH值平均值为7.9~8.1和7.9~8.0，化学需氧量测定的平均浓度为37mg/L和39mg/L，氨氮测定的平均浓度为1.39mg/L和1.39mg/L，悬浮物测定的平均浓度为25mg/L和25mg/L，总氮测定的平均浓度为2.41mg/L和2.38mg/L，总磷测定的平均浓度为0.12mg/L和0.13mg/L，石油类测定的平均浓度为0.08mg/L和0.09mg/L，五日生化需氧量测定的平均浓度为10.8mg/L和10.9mg/L。废水pH、化学需氧量、悬浮物、石油类、五日生化需氧量排放的平均浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷排放的平均浓度均符合浙江省地方标准DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中“其它企业”的规定35mg/L，总氮排放的平均浓度均符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)。 7.2.2废气检测数据 表7-3挤压机废气检测数据 环保设施名称及编号; 挤压机废气处理设施; 采样日期; 2023.03.16. 监测断面; 进口; 出口. 烟道截面积（m2）; 0.1256; 0.1256. 检测项目; 单位; 检测结果; 检测结果. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 标干流量; m3/h; 1747; 1742; 1732; 1807; 1823; 1843. 平均标干流量; m3/h; 1740; 1824. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 6.95; 7.10; 7.13; 1.03; 1.18; 1.22. 非甲烷总烃平均排放浓度; mg/m3; 7.06; 1.14. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 0.012; 2.08×10-3. 非甲烷总烃去除效率; %; 82.7. 苯乙烯排放浓度; mg/m3; 0.120; 0.085; 0.110; 0.022; 0.012; 0.020. 苯乙烯平均排放浓度; mg/m3; 0.105; 0.018. 苯乙烯平均排放速率; kg/h; 1.83×10-4; 3.28×10-5. 苯乙烯去除效率; %; 82.1. 甲苯排放浓度; mg/m3; 0.122; 0.147; 0.107; 0.024; 0.027; 0.020. 甲苯平均排放浓度; mg/m3; 0.125; 0.024. 甲苯平均排放速率; kg/h; 2.18×10-4; 4.38×10-5. 甲苯去除效率; %; 79.9. 乙苯排放浓度; mg/m3; 0.085; 0.135; 0.100; 0.015; 0.014; 0.013. 乙苯平均排放浓度; mg/m3; 0.107; 0.014. 乙苯平均排放速率; kg/h; 1.86×10-4; 2.55×10-5. 乙苯去除效率; %; 86.3. 丙烯腈排放浓度; mg/m3; ＜1.2; ＜1.2; ＜1.2; ＜1.2; ＜1.2; ＜1.2. 丙烯腈平均排放浓度; mg/m3; ＜1.2; ＜1.2. 丙烯腈平均排放速率; kg/h; ＜2.09×10-3; ＜2.19×10-3. 标干流量; m3/h; 1747; 1742; 1732; 1807; 1823; 1843. 平均标干流量; m3/h; 1740; 1824. 臭气浓度; 无量纲; /; /; /; 724; 630; 851. 1.3-丁二烯排放浓度; mg/m3; ＜0.5; ＜0.5; ＜0.5; ＜0.5; ＜0.5; ＜0.5. 1.3-丁二烯平均排放浓度; mg/m3; ＜0.5; ＜0.5. 1.3-丁二烯平均排放速率; kg/h; ＜8.70×10-4; ＜9.12×10-4. 环保设施名称及编号; 挤压机废气处理设施; 采样日期; 2023.03.17. 监测断面; 进口; 出口. 检测项目; 单位; 检测结果; 检测结果. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 标干流量; m3/h; 1744; 1744; 1743; 1805; 1804; 1804. 平均标干流量; m3/h; 1744; 1804. 非甲烷总烃排放浓度; mg/m3; 6.27; 6.86; 7.09; 1.36; 1.21; 1.28. 非甲烷总烃平均排放浓度; mg/m3; 6.74; 1.28. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 0.012; 2.31×10-3. 非甲烷总烃去除效率; %; 80.8. 苯乙烯排放浓度; mg/m3; 0.102; 0.103; 0.167; 0.020; 0.015; 0.029. 苯乙烯平均排放浓度; mg/m3; 0.124; 0.021. 苯乙烯平均排放速率; kg/h; 2.16×10-4; 3.79×10-5. 苯乙烯去除效率; %; 82.6. 甲苯排放浓度; mg/m3; 0.103; 0.139; 0.139; 0.021; 0.024; 0.024. 甲苯平均排放浓度; mg/m3; 0.127; 0.023. 甲苯平均排放速率; kg/h; 2.21×10-4; 4.15×10-5. 甲苯去除效率; %; 81.2. 乙苯排放浓度; mg/m3; 0.111; 0.072; 0.104; 0.015; 0.014; 0.018. 乙苯平均排放浓度; mg/m3; 0.086; 0.016. 乙苯平均排放速率; kg/h; 1.50×10-4; 2.83×10-5. 乙苯去除效率; %; 81.1. 丙烯腈排放浓度; mg/m3; ＜1.2; ＜1.2; ＜1.2; ＜1.2; ＜1.2; ＜1.2. 丙烯腈平均排放浓度; mg/m3; ＜1.2; ＜1.2. 丙烯腈平均排放速率; kg/h; ＜2.09×10-3; ＜2.16×10-3. 标干流量; m3/h; 1744; 1744; 1743; 1805; 1804; 1804. 平均标干流量; m3/h; 1744; 1804. 臭气浓度; 无量纲; /; /; /; 549; 724; 630. 1.3-丁二烯排放浓度; mg/m3; ＜0.5; ＜0.5; ＜0.5; ＜0.5; ＜0.5; ＜0.5. 1.3-丁二烯平均排放浓度; mg/m3; ＜0.5; ＜0.5. 1.3-丁二烯平均排放速率; kg/h; ＜8.72×10-4; ＜9.02×10-4. 表7-4碾磨机废气检测数据 环保设施名称及编号; 碾磨机废气处理设施; 采样日期; 2023.03.16. 监测断面; 出口. 检测项目; 单位; 检测结果. 第一次; 第二次; 第三次. 标干流量; m3/h; 3810; 3844; 3899. 平均标干流量; m3/h; 3851. 颗粒物排放浓度; mg/m3; ＜20; ＜20; ＜20. 颗粒物平均排放浓度; mg/m3; ＜20. 颗粒物平均排放速率; kg/h; ＜0.077. 环保设施名称及编号; 碾磨机废气处理设施; 采样日期; 2023.03.17. 排气筒高度（m）; 15; 环境温度（℃）; 12.3. 监测断面; 出口. 检测项目; 单位; 检测结果. 第一次; 第二次; 第三次. 标干流量; m3/h; 3761; 3759; 3760. 平均标干流量; m3/h; 3760. 颗粒物排放浓度; mg/m3; ＜20; ＜20; ＜20. 颗粒物平均排放浓度; mg/m3; ＜20. 颗粒物平均排放速率; kg/h; ＜0.075. 由上表可知，根据监测结果，项目挤压机废气处理装置出口两个监测周期的非甲烷总烃平均排放浓度为1.14mg/m3和1.28mg/m3，排放速率为2.08×10-3kg/h和2.31×10-3kg/h；苯乙烯平均排放浓度为0.018mg/m3和0.021mg/m3，排放速率为3.28×10-5kg/h和3.79×10-5kg/h；甲苯平均排放浓度为0.024mg/m3和0.023mg/m3，排放速率为4.38×10-5kg/h和4.15×10-5kg/h；乙苯平均排放浓度为0.014mg/m3和0.016mg/m3，排放速率为2.55×10-5kg/h和2.83×10-5kg/h；丙烯腈平均排放浓度为＜1.2mg/m3和＜1.2mg/m3，排放速率为＜2.19×10-3kg/h和＜2.16×10-3kg/h；1.3-丁二烯平均排放浓度为＜0.5mg/m3和＜0.5mg/m3，排放速率为＜9.12×10-4kg/h和＜9.02×10-4kg/h；臭气浓度最大值为851和724。 项目碾磨机废气处理装置出口两个监测周期的颗粒物平均排放浓度为＜20mg/m3和＜20mg/m3，排放速率为＜0.077kg/h和＜0.075kg/h。 项目挤压机废气处理装置出口中非甲烷总烃、甲苯、乙苯、丙烯腈、1.3-丁二烯排放符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中新建企业大气污染物特别排放限值，苯乙烯、臭气浓度排放符合行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2中的相关标准值。 碾磨机废气处理装置出口中颗粒物排放符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中新建企业大气污染物特别排放限值。 表7-5无组织废气检测数据 采样日期; 检测点位; 采样频次; 非甲烷总烃（mg/m³）; 颗粒物 （mg/m³）; 臭气浓度 （无量纲）; 甲苯 （mg/m³）. 2023.03.16; 厂界东; 第一次; 0.25; 0.173; 14; ＜0.004. 第二次; 0.22; 0.198; 13; ＜0.004. 第三次; 0.16; 0.258; 16; ＜0.004. 厂界南; 第一次; 0.16; 0.195; 17; ＜0.004. 第二次; 0.17; 0.268; 16; ＜0.004. 第三次; 0.21; 0.220; 16; ＜0.004. 厂界西; 第一次; 0.22; 0.193; 12; ＜0.004. 第二次; 0.19; 0.218; 17; ＜0.004. 第三次; 0.20; 0.172; 17; ＜0.004. 厂界北; 第一次; 0.28; 0.247; 13; ＜0.004. 第二次; 0.28; 0.202; 12; ＜0.004. 第三次; 0.32; 0.222; 15; ＜0.004. 2023.03.17; 厂界东; 第一次; 0.28; 0.268; 15; ＜0.004. 第二次; 0.32; 0.195; 14; ＜0.004. 第三次; 0.30; 0.220; 13; ＜0.004. 厂界南; 第一次; 0.26; 0.198; 13; ＜0.004. 第二次; 0.28; 0.253; 16; ＜0.004. 第三次; 0.20; 0.195; 17; ＜0.004. 厂界西; 第一次; 0.19; 0.195; 13; ＜0.004. 第二次; 0.19; 0.188; 16; ＜0.004. 第三次; 0.26; 0.238; 17; ＜0.004. 厂界北; 第一次; 0.30; 0.178; 13; ＜0.004. 第二次; 0.21; 0.183; 16; ＜0.004. 第三次; 0.24; 0.248; 12; ＜0.004. 限值; 4.0; 1.0; 20; 0.8. 由上表可知，根据监测结果，监测期间项目所在地厂界四周非甲烷总烃最大浓度为0.32mg/m3，颗粒物最大浓度为0.268mg/m3，甲苯最大浓度为＜0.004mg/m3，臭气浓度最大值为17。厂界四周非甲烷总烃、颗粒物、甲苯、臭气浓度最高点检测值符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界大气污染物浓度限值。 7.2.3噪声检测数据 表7-6声环境现状检测结果（单位：dB） 由上表可知，根据监测结果，企业厂界东、南、西三侧两个监测周期的昼间噪声监测值范围为52.1dB（A）～52.8dB（A）和51.8dB（A）～51.9dB（A），夜间噪声监测值范围44.3dB（A）～44.8dB（A）和44.2dB（A）～45.2dB（A）；厂界北侧两个监测周期的昼间噪声监测值为51.1dB（A）和52.0dB（A），夜间噪声监测值45.1dB（A）和43.9dB（A）。该企业厂界东、南、西三侧监测点昼、夜间厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准要求即昼间≤65dB，夜间≤55dB，厂界北侧达到4类区标准要求即昼间≤70dB，夜间≤55dB。 监测日期; 监测点位; 昼间; 夜间. 测量时间; 测量值 LeqdB（A）; 测量时间; 测量值 LeqdB（A）. 3月 12日; 厂界东侧; 18:03; 52.8; 22:32; 44.7. 厂界南侧; 18:10; 52.1; 22:37; 44.8. 厂界西侧; 18:17; 52.4; 22:42; 44.3. 3类区标准限值dB（A）; 65; 55. 厂界北侧; 18:25; 51.1; 22:47; 45.1. 4类区标准限值dB（A）; 70; 55. 3月 13日; 厂界东侧; 18:00; 51.8; 22:30; 44.2. 厂界南侧; 18:05; 51.8; 22:36; 45.2. 厂界西侧; 18:11; 51.9; 22:43; 44.2. 3类区标准限值dB（A）; 65; 55. 厂界北侧; 18:19; 52.0; 22:49; 43.9. 4类区标准限值dB（A）; 70; 55. 7.2.4液化石油气燃烧废气检测 根据本项目验收意见内容，企业委托浙江中广衡检测技术有限公司于2023年4月26日、27日对液化石油气燃烧废气进行补测，检测结果详见表7-6。 表7-6液化石油气燃烧废气检测数据 采样日期; 执行标准; 达标情况. 监测位置; 挤压机废气处理设施出口; -; -. 标干流量（m³/h）; 1857; 1911; 1955. 平均标干流量（m³/h）; 1908; -; -. 颗粒物浓度（mg/m³）; 6.7; 7.2; 7.3; 30; 达标. 颗粒物平均浓度（mg/m³）; 7.1; 30; 达标. 颗粒物排放速率（kg/h）; 0.014; -; -. 二氧化硫排放浓度（m³/h）; ＜3; ＜3; ＜3; 200; 达标. 二氧化硫平均排放浓度（m³/h）; ＜3; 200; 达标. 二氧化硫排放速率（kg/h）; ＜5.72×10-3; -; -. 氮氧化物排放浓度（m³/h）; ＜3; ＜3; ＜3; 150; 达标. 氮氧化物平均排放浓度（m³/h）; ＜3; 150; 达标. 氮氧化物排放速率（kg/h）; ＜5.72×10-3; -; -. 采样日期; 2023.03.08; 执行标准; 达标情况. 监测位置; 挤压机废气处理设施出口; -; -. 标干流量（m³/h）; 1857; 1891; 1870. 平均标干流量（m³/h）; 1873; -; -. 颗粒物浓度（mg/m³）; 7.8; 7.1; 8.0; 30; 达标. 颗粒物平均浓度（mg/m³）; 7.6; 30; 达标. 颗粒物排放速率（kg/h）; 0.014; -; -. 二氧化硫排放浓度（m³/h）; ＜3; ＜3; ＜3; 200; 达标. 二氧化硫平均排放浓度（m³/h）; ＜3; 200; 达标. 二氧化硫排放速率（kg/h）; ＜5.62×10-3; -; -. 氮氧化物排放浓度（m³/h）; ＜3; ＜3; ＜3; 150; 达标. 氮氧化物平均排放浓度（m³/h）; ＜3; 150; 达标. 氮氧化物排放速率（kg/h）; ＜5.62×10-3; -; -. 由上表可知，根据监测结果，项目挤压机废气处理装置出口两个监测周期的颗粒物平均排放浓度为7.1mg/m3和7.6mg/m3，排放速率为0.014kg/h和0.014kg/h；二氧化硫平均排放浓度为＜3mg/m3和＜3mg/m3，排放速率为＜5.72×10-3kg/h和＜5.62×10-3kg/h；氮氧化物平均排放浓度为＜3mg/m3和＜3mg/m3，排放速率为＜5.72×10-3kg/h和＜5.62×10-3kg/h。 项目挤压机废气处理装置出口中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放符合环评要求的限值标准。 7.2.5总量核算 1、废水总量核算： 根据项目水平衡图，项目废水纳管量为158.2t/a；根据监测结果，项目废水总排放口化学需氧量平均排放浓度为38mg/L，氨氮平均排放浓度为1.39mg/L。经计算，项目废水排放总量为158.2t/a，化学需氧量排放总量为6.01×10-3t/a，氨氮排放总量为2.20×10-4t/a。 2、废气总量核算： 项目年工作时间为300天，挤出工序每天工作时间为24h，碾磨、火焰加热扩张工序每天工作时间为白天8h，根据监测结果，项目非甲烷总烃排放总量为0.0158t/a；苯乙烯排放总量为2.55×10-4t/a；甲苯排放总量为3.07×10-4t/a；乙苯排放总量为1.94×10-4t/a；丙烯腈排放总量为7.83×10-3t/a；1.3-丁二烯排放总量为3.27×10-3t/a；则项目VOCs排放总量为0.0277t/a。颗粒物排放总量为0.1248t/a。

- 表八“三同时”执行情况及环评批复落实情况

序号; 主要环评审批意见; 落实情况. 1; 项目实施过程中做好雨污分流、清污分流。项目产生的间接冷却水经收集通过冷却塔冷却后全部循环回用，不外排；项目粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一并达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后接入市政排水管网，最终经绍兴污水厂集中处理后达标排放。; 已落实。企业已做好雨污分流、清污分流。项目产生的间接冷却水经收集通过冷却塔冷却后，在经循环泵全部循环回用，不外排；项目粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水集中后接入市政排水管网，最终经绍兴污水厂集中处理后达标排放。根据监测结果，废水pH、化学需氧量、悬浮物、石油类、五日生化需氧量排放的平均浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷排放的平均浓度均符合浙江省地方标准DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中“其它企业”的规定35mg/L，总氮排放的平均浓度均符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)。. 2; 强化废气污染防治。项目挤出、压光收缩、磨削碾磨工序产生的废气经收集处理达到《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5中大气污染物排放限值后通过不低于15米高的排气筒排放；燃烧废气经收集处理达到《工业炉窑大气污染综合治理方案》中对暂未制定行业排放标准的其他工业炉窑限值标准后通过不低于15米高的排气筒排放。; 已落实。企业已做好废气污染防治。项目在挤出、压光收缩和火焰加热扩张工段上方设置集气罩，并在集气罩周边设置软帘，收集的废气通过“气旋塔冷却+两级活性炭”处理后由15米高排气筒排放，磨削碾磨过程中产生的粉尘废气经经全封闭集气罩收集后采用“布袋除尘”废气治理装置处理后通过15m排气筒排放。根据监测结果，项目挤压机废气处理装置出口中非甲烷总烃、甲苯、乙苯、丙烯腈、1.3-丁二烯排放符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中新建企业大气污染物特别排放限值，苯乙烯、臭气浓度排放符合行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2中的相关标准值。碾磨机废气处理装置出口中颗粒物排放符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中新建企业大气污染物特别排放限值。燃烧废气排放达到《工业炉窑大气污染综合治理方案》中对暂未制定行业排放标准的其他工业炉窑限值标准。. 3; 强化噪声污染防治。选用低噪声设备并合理布置，确保厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准。; 基本落实。企业已做好噪声污染防治。企业已合理安排厂房布局，将生产设备布置在厂房中间，选用低噪声设备，对高噪声设备底座安装减震垫，加强设备的日常维护，保持设备处于良好的运转状态，根据监测结果，企业厂界东、南、西三侧监测点昼、夜间厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准要求即昼间≤65dB，夜间≤55dB，厂界北侧达到4类区标准要求即昼间≤70dB，夜间≤55dB。. 4; 固体废物分类收集后进行妥善处置，以防二次污染。; 已落实。项目产生的固体废弃物主要为废塑料、废活性炭、废包装材料、废机油、废包装桶、粉尘收尘、废磨料及职工生活垃圾等。企业已做好固废污染防治工作，在厂区设有危废暂存间，将各类危废分类贮存。废塑料、废包装材料、粉尘收尘、废磨料收集后由绍兴市诺青环境科技有限公司回收利用，废活性炭、废机油、废包装桶委托浙江德创环保科技股份有限公司存储。职工生活垃圾由环卫部门清运处置。. 5; 项目实施后污染物排放总量控制为:生活污水225吨/年、COD0.009吨/年、NH3-N0.001吨/年、S020.001吨/年、NOx0.005吨/年、VOC0.144吨/年。新增SO2NOx按1:2进行区域替代削减SO20.002吨NOx0.01吨通过浙江省排污权交易管理系统竞价取得。; 经核算，项目废水排放总量为158.2t/a，化学需氧量排放总量为6.01×10-3t/a，氨氮排放总量为2.20×10-4t/a。VOCs排放总量为0.0277t/a。符合环评总量控制生活污水225吨/年、COD0.009吨/年、NH3-N0.001吨/年、VOC0.144吨/年。因企业液化石油气使用量与环评一致，且根据监测结果，项目废气排放口氮氧化物、二氧化硫浓度未检测，故理论上氮氧化物、二氧化硫排放总量未超。.

- 表九验收监测结论及建议

1、废水 项目挤压机需用水间接冷却，间接冷却水通过冷却塔冷却后，在经循环水泵全部回用，并每天补充；粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一起汇集达标排入市政截污管网，最终送绍兴污水处理厂处理。 根据监测结果，废水pH、化学需氧量、悬浮物、石油类、五日生化需氧量排放的平均浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，氨氮、总磷排放的平均浓度均符合浙江省地方标准DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中“其它企业”的规定35mg/L，总氮排放的平均浓度均符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)。 2、废气 项目产生的废气主要为磨削碾磨粉尘、燃气废气、塑料废气。项目磨削碾磨过程中产生的粉尘废气经经全封闭集气罩收集后采用“布袋除尘”废气治理装置处理后通过15m排气筒排放。挤出、压光收缩和火焰加热扩张工段上方设置集气罩，并在集气罩周边设置软帘，收集的废气通过“气旋塔冷却+两级活性炭”处理后由15米高排气筒排放。 根据监测结果，项目挤压机废气处理装置出口中非甲烷总烃、甲苯、乙苯、丙烯腈、1.3-丁二烯排放符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中新建企业大气污染物特别排放限值，苯乙烯、臭气浓度排放符合行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2中的相关标准值。碾磨机废气处理装置出口中颗粒物排放符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中新建企业大气污染物特别排放限值。燃烧废气排放达到《工业炉窑大气污染综合治理方案》中对暂未制定行业排放标准的其他工业炉窑限值标准。厂界四周非甲烷总烃、颗粒物、甲苯、臭气浓度最高点检测值符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界大气污染物浓度限值。 3、噪声 项目噪声主要为挤压机、碾磨机等设备运行时产生的噪声。企业已合理安排厂房布局，将生产设备布置在厂房中间，选用低噪声设备，对高噪声设备底座安装减震垫，加强设备的日常维护，保持设备处于良好的运转状态，保证场界噪声稳定达标排放。 根据监测结果，企业厂界东、南、西三侧监测点昼、夜间厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准要求即昼间≤65dB，夜间≤55dB，厂界北侧达到4类区标准要求即昼间≤70dB，夜间≤55dB。 4、固废 项目产生的固体废弃物主要为废塑料、废活性炭、废包装材料、废机油、废包装桶、粉尘收尘、废磨料及职工生活垃圾等。企业在厂区设有危废暂存间，将各类危废分类贮存。废塑料、废包装材料、粉尘收尘、废磨料收集后由绍兴市诺青环境科技有限公司回收利用，废活性炭、废机油、废包装桶委托浙江德创环保科技股份有限公司存储。职工生活垃圾由环卫部门清运处置。 - 5、总量控制 根据核算，本项目项目废水排放总量为158.2t/a，化学需氧量排放总量为6.01×10-3t/a，氨氮排放总量为2.20×10-4t/a。符合环评批复总量控制：废水225吨/年；环评总量控制（纳管量）：生活污水225吨/年、COD0.009吨/年、NH3-N0.001吨/年。 废气VOCs排放总量为0.0277吨/年，符合环评总量控制：VOCs0.144t/a。因企业液化石油气使用量与环评一致，且根据监测结果，项目废气排放口氮氧化物、二氧化硫浓度未检测，故理论上氮氧化物、二氧化硫排放总量未超。 6、结论 绍兴市希比斯新材料有限公司的委托浙江中广衡检测技术有限公司，对绍兴市希比斯新材料有限公司年产塑料制品260万米搬迁项目的环保落实情况进行了验收监测。根据项目验收监测和现场调查结果，该项目在实施及试运行过程中，按照建设项目环境保护“三同时”的有关要求，基本落实了环评以及批复意见中要求的环保设施和有关措施。废气、废水、噪声排放达到国家有关标准的要求，固废分类收集处理，基本符合建设项目环境保护设施竣工验收条件。