浙江津膜智能装备有限公司

年产10000支工业反渗透/纳滤膜产品、500架帘式膜装置、36架反渗透膜装置、50万平方米中空纤维膜产品项目

竣工环境保护验收监测报告表

| 建设单位： | 浙江津膜智能装备有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 浙江津膜智能装备有限公司 |

二〇二三年五月

建设单位法人代表：黄兆建

编制单位法人代表：黄兆建

项目负责人：朱国平

| 建设单位：浙江津膜智能装备有限公司 |  | 编制单位：浙江津膜智能装备有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话： | 18258052993 | 电话： | 18258052993 |
| 传真： | / | 传真： | / |
| 邮编： | 312000 | 邮编： | 312000 |
| 地址： | 浙江省绍兴市越城区中节能环保产业园二期 | 地址： | 浙江省绍兴市越城区中节能环保产业园二期 |

目录

表一建设项目基本情况、验收监测依据及标准	1

表二主要建设内容、生产设备及原辅材料	4

表三主要污染源、污染物处理和排放流程	13

表四建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	17

表五验收监测质量保证及质量控制	19

表六验收监测内容	21

表七验收监测期间生产工况记录及验收监测结果	22

表八“三同时”执行情况及环评批复落实情况	36

表九验收监测结论及建议	38

- 附图

- 附图1：项目地理位置图

附图2：项目厂区平面图

附图3：厂区雨污水管网走向图

附图4：项目三废处置照片

- 附件

- 附件1：企业营业执照

附件2：环评批复

附件3：生产设备清单

附件4：原辅材料使用量清单

附件5：工况说明

附件6：环保投资财务核算

附件7：用水量发票

附件8：排水合同

附件9：危废处置协议

附件10：一般固废处置合同

附件11：检测报告

附件12：突发环境事件应急预案备案表

附件13：固定污染源排污登记回执

- 附表

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

- 表一建设项目基本情况、验收监测依据及标准

| 建设项目名称 | 年产10000支工业反渗透/纳滤膜产品、500架帘式膜装置、36架反渗透膜装置、50万平方米中空纤维膜产品项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 浙江津膜智能装备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建（划√） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 浙江省绍兴市越城区中节能环保产业园二期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 工业反渗透/纳滤膜产品 |  | 帘式膜装置 |  |  | 反渗透膜装置 |  |  | 中空纤维膜产品 |  |
| 设计生产能力 | 10000支/a |  | 500架/a |  |  | 36架/a |  |  | 50万平方米/a |  |
| 实际生产能力 | 10000支/a |  | 500架/a |  |  | 36架/a |  |  | 50万平方米/a |  |
| 建设项目环评 时间 | 2022年9月 |  |  | 开工建设时间 |  |  | 2022年9月 |  |  |  |
| 调试时间 | 2022年12月 |  |  | 现场监测时间 |  |  | 2023年03月14日～15日 |  |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 绍兴市生态环境局越城分局 |  |  | 环评报告表 编制单位 |  |  | 浙江瀚川环保科技股份有限公司 |  |  |  |
| 环保设施设计 单位 | 韩研活性炭（上海）有限公司 |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | 韩研活性炭（上海）有限公司 |  |  |  |
| 投资总概算 | 5000万元 | 环保投资 总概算 |  |  | 70万元 |  |  | 比例 |  | 1.4% |
| 实际总投资 | 6000万元 | 环保投资 |  |  | 51万元 |  |  | 比例 |  | 0.85% |
| 验收监测依据 | 1、国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》； 2、国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》； 3、生态环境部2018年第9号公告《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》。 4、浙江省人民政府令（2018）第364号《浙江省建设项目环境保护管理办法》； 5、浙江瀚川环保科技股份有限公司《浙江津膜智能装备有限公司年产10000支工业反渗透/纳滤膜产品、500架帘式膜装置、36架反渗透膜装置、50万平方米中空纤维膜产品项目环境影响报告表》，2022年7月； 6、绍兴市生态环境局越城分局绍市环越审〔2022〕46号《关于浙江津膜智能装备有限公司年产10000支工业反渗透/纳滤膜产品、500架帘式膜装置、36架反渗透膜装置、50万平方米中空纤维膜产品项目环境影响报告表的审查意见》，2022年11月4日； 7、浙江津膜智能装备有限公司委托杭州普洛赛斯检测科技有限公司进行竣工验收监测的委托合同； 8、浙江津膜智能装备有限公司提供的其他资料。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测标准 标号、级别 | 1、废水 项目生活污水经化粪池预处理后汇集水试废水、气检废水一起汇集达标排入市政截污管网，最终送绍兴污水处理厂处理。废水入网水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准，其中氨氮、总磷执行浙江省地方标准DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》中“其它企业”的规定35mg/L，总氮排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)。具体标准详见表1-1。 表1-1《污水综合排放标准》（GB8978-1996）单位：除pH外为mg/L 污染因子; pH; CODcr; SS; NH3-N. 纳管排放标准 GB8978-1996 三级标准; 6-9; ≤500; ≤400; ≤35. 污染因子; 总磷; 总氮; 动植物油; 石油类. 纳管排放标准 GB8978-1996 三级标准; ≤8; ≤45; ≤100; ≤20. 2、废气 项目绕丝、卷膜、灌封（浇注）、固化、清胶过程中会产生有机废气，保湿工序产生的有机废气，胶工序产生的有机废气都以非甲烷总烃计，非甲烷总烃排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的标准限值。不锈钢焊接工序会产生焊接烟尘，下料、打孔工序会产生烟粉尘和切削液有机废气，其颗粒物、非甲烷总烃为无组织排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的标准限值。详见表1-2。 表1-2《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 有组织; 无组织. 浓度限值（mg/m3）; 排气筒 高度（m）; 排放速率（kg/h）; 监控点; 浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. 颗粒物; /; /; /; 1.0. 项目ABS热熔拼接工序，产生的废气执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015），苯乙烯无组织、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中的限值要求。详见表1-3、表1-4。 表1-3《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 污染物; 有组织; 无组织. 适用条件; 排气筒高度（m）; 浓度限值（mg/m3）; 污染物排放监控位置; 适用 条件; 浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 所有合成树脂; ≥15; 60; 车间或生产 设施排气筒; 所有; 4.0. 颗粒物; 20; 1.0. 苯乙烯; ABS树脂; 20; /. 丙烯腈; ABS树脂; 0.5; 0.6. 1,3丁二烯; ABS树脂; 1; /. 甲苯; ABS树脂; 8; 0.8. 乙苯; ABS树脂; 50; /. 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品）; 所有合成树脂（有机硅树脂除外）; 0.3; /; /; /. 表1-3《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） 污染物; 有组织; 无组织. 排气筒 高度（m）; 排放量（kg/h）; 适用 条件; 浓度限值（mg/m3）. 苯乙烯; /; /; 所有; 7.0. 臭气浓度; 15; 2000（无量纲）; 20（无量纲）. 3、噪声 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准，即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)，详见表1-5。 表1-5《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类别; 等效声级（LAeq）. 昼间; 夜间. 3类标准限值; 65; 55. 4、固废 固体废物处置依据《国家危险废物名录（2021年版）》、《危险废物鉴别标准》（GB5085.1～6-2007）、《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）和《固体废物鉴别标准通则》(GB34330-2017)，来鉴别一般工业废物和危险废物。 项目厂区内采用库房、包装工具暂存一般工业固体废物过程的污染控制，参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。危险废物在厂区内执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。 生活垃圾的收集投放执行《生活垃圾处理技术指南》（建城[2010]61号）、《浙江省生活垃圾管理条例》及国家、省市关于固体废物污染环境防治的法律法规。 |

- 表二主要建设内容、生产设备及原辅材料

工程建设内容： 2.1项目由来及主要建设内容 浙江津膜智能装备有限公司成立于2020年11月2日，企业位于绍兴市越城区中节能环保产业园二期，认购中节能（绍兴）环保产业园发展有限公司厂房，购置若干国产设备，实施年产10000支工业反渗透/纳滤膜产品、500架帘式膜装置、36架反渗透膜装置、50万平方米中空纤维膜产品项目。浙江津膜智能装备有限公司委托浙江瀚川环保科技股份有限公司于2022年9月编制了《浙江津膜智能装备有限公司年产10000支工业反渗透/纳滤膜产品、500架帘式膜装置、36架反渗透膜装置、50万平方米中空纤维膜产品项目环境影响报告表》对本项目环境影响做了评估；2022年11月4日绍兴市生态环境局越城分局以绍市环越审〔2022〕46号《关于浙江津膜智能装备有限公司年产10000支工业反渗透/纳滤膜产品、500架帘式膜装置、36架反渗透膜装置、50万平方米中空纤维膜产品项目环境影响报告的审批意见》对本项目进行批复。已完成排污许可证登记，登记编号：91330621MA2JQMWR45001X。 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等国家及浙江省有关规定，浙江津膜智能装备有限公司委托杭州普洛赛斯检测科技有限公司，对该项目进行验收监测工作。杭州普洛赛斯检测科技有限公司在收集有关资料和现场踏勘、调查的基础上，编制验收监测方案，并于2023年3月14日、15日对浙江津膜智能装备有限公司建设项目环保措施落实情况和环保设施建设、运行情况进行了检查，并对该建设项目污染源进行采样检测，在此基础上编写了本竣工环境验收监测报告。 2.2劳动定员及生产班制 环评劳动定员40人，工作时间10小时，实行单班制生产，年工作日300天；项目不设食堂和宿舍。 实际劳动定员45人，工作制度采用昼间单班制，每班8小时，全年工作日300天。项目不设食堂和宿舍。 2.3项目产品方案 表2-1项目产品方案清单 序号; 产品名称; 单位; 环评生产数量; 实际生产数量; 备注. 1; 工业反渗透/纳滤膜产品; 支/a; 10000; 10000; 与环评一致. 2; 帘式膜装置; 架/a; 500; 500. 3; 反渗透膜装置; 架/a; 36; 36. 4; 中空纤维膜产品; 平方米/a; 50万; 50万.

原辅材料消耗及水平衡： 2.3、项目主要生产设备 表2-2项目主要生产设备清单 序号; 设备名称; 规格型号; 环评数量（台/套）; 实际数量（台/套）; 备注. 一、膜元件制备. 1; 卷膜机; /; 4; 4; 与环评一致. 2; 绕丝机; YE28024; 4; 4; 与环评一致. 3; 焊网机; 6GV-15K; 2; 2; 与环评一致. 4; 卷式膜切头机; YSPOL-4; 2; 2; 与环评一致. 5; 帘式膜切头机; /; 4; 4; 与环评一致. 6; 柱式膜切头机; YSPOL-5; 4; 0; -4. 7; 浇注架; /; 2; 2; 与环评一致. 8; 自动灌胶机; /; 1; 1; 与环评一致. 9; 晾干架; /; 1; 1; 与环评一致. 10; 混胶机; /; 3; 3; 与环评一致. 11; 供胶机; /; 1; 1; 与环评一致. 12; 膜片测试设备; /; 1; 1; 与环评一致. 13; 造水设备; /; 1; 1; 与环评一致. 14; RO膜性能测试设备; /; 1; 1; 与环评一致. 15; 检漏装置; /; 1; 1; 与环评一致. 二、膜装置生产. 16; 钻床; Y100-4; 4; 2; -2. 17; 锯床; YL100-4; 4; 2; -2. 18; 氩弧焊机; /; 2; 5; +3*. 注*，多余的氩弧焊机是带到客户现场安装使用的。 设备清单说明详见附件3。 2.4主要原辅材料消耗 表2-3原辅材料使用清单 序号; 名称; 单位; 环评预计用量; 实际用量; 备注. 一、膜元件制备. 1; 膜片; 万m2/a; 52; 52; 与环评一致. 2; 膜丝; 万m2/a; 52; 52; 与环评一致. 3; 进水网; 万m/a; 52; 52; 与环评一致. 4; 产水网; 万m/a; 52; 52; 与环评一致. 5; 产水端盖; 万套/a; 2; 2; 与环评一致. 6; 柱式膜膜壳; 个/a; 1000; 1000; 与环评一致. 7; 中心管; 万支/a; 1; 1; 与环评一致. 8; 玻璃纤维; t/a; 15; 15; 与环评一致. 9; 701双组份环氧结构胶 （A组分）; t/a; 0.43; 0.43; 与环评一致. 10; 701双组份环氧结构胶 （B组分）; t/a; 1.07; 1.07; 与环评一致. 11; 双组分聚氨酯密封胶 （A组分）; t/a; 0.71; 0.71; 与环评一致. 12; 双组分聚氨酯密封胶 （B组分）; t/a; 0.79; 0.79; 与环评一致. 13; FM-3801A聚氨酯密封胶; t/a; 0.6; 0.6; 与环评一致. 14; FM-3801B聚氨酯密封胶; t/a; 2.4; 2.4; 与环评一致. 15; FM-3807A聚氨酯密封胶; t/a; 0.6; 0.6; 与环评一致. 16; FM-3807B聚氨酯密封胶; t/a; 2.4; 2.4; 与环评一致. 17; E6021H-2膜组件封端胶; t/a; 3; 3; 与环评一致. 18; 乙醇（95%）; t/a; 0.18; 0.18; 与环评一致. 19; 70%工业甘油; t/a; 6; 6; 与环评一致. 20; 机油; t/a; 0.5; 0.5; 与环评一致. 21; 氯化钠; t/a; 0.4; 0.4; 与环评一致. 22; 碳酸钙; t/a; 0.1; 0.1; 与环评一致. 二、膜装置生产. 23; 不锈钢; t/a; 60; 60; 与环评一致. 24; 塑料管材; t/a; 6; 6; 与环评一致. 25; 塑料配件; t/a; 若干; 若干; 与环评一致. 26; 药芯不锈钢焊丝; t/a; 0.8; 0.9; +0.1. 27; 氩气; 瓶; 20; 20; 与环评一致. 28; ABS塑料夹板; t/a; 2; 2; 与环评一致. 29; 卷式膜膜壳; 个/a; 5000; 5000; 与环评一致. 30; 电控系统; 套/a; 536; 536; 与环评一致. 31; 标准件; t/a; 若干; 若干; 与环评一致. 32; 切削液; t/a; 0.25; 0; 较环评减少. 33; 液压油; t/a; 0.25; 0.25; 与环评一致. 表2-4主要原辅材料成分理化性质表 序号; 名称; 理化性质; 危险性; 毒性腐蚀性. 玻璃纤维; 是无机非金属材料，优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好、机械强度高，但缺点是性脆，耐磨性较差。它是以叶腊石、石英砂、石灰石、白云石、硼钙石、硼镁石六种矿石为原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制造成的，其单丝的直径为几个微米到二十几个微米，相当于一根头发丝的1/20-1/5，每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。熔点：玻璃是种非晶体，无固定的熔点，一般认为它的软化点为500~750℃；沸点：约1000℃；密度：2.4~2.76g/cm3。. 甘油 （丙三醇）; C3H8O3；无色粘稠液体，无气味，有暖甜味，能吸潮。相对密度（水=1）1.26（空气=1）3.1，熔点20℃，沸点290.0℃，蒸气压0.4（20℃），与水混溶。; 闪点160℃。; LD50:12600mg/kg（大鼠经口）；LC50＞570mg/m3/1hr（大鼠吸入）。. 乙醇; C2H6O；无色液体，有酒香，与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。相对密度(水=1)0.789，相对密度(空气=1)1.59，饱和蒸汽压5．33kPa/19℃，闪点：12℃。用于制酒工业、有机合成、消毒以及用作溶剂。; 闪点：21℃，爆炸上限：19.0%(V/V)，爆炸下限：3.3%(V/V)；易燃。; LD50:7060mg/kg（大鼠经口）；LD50:3450mg/kg（小鼠经口）；人饮用致死量：250～500g。. ABS塑料; 化学名称丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物，成型温度200~240℃，分解温度＞270℃。ABS塑料热解过程(160~240℃)，由于分子间的剪切挤压下发生断链、分解、降解过程中产生游离单体废气，主要为丙烯腈单体、苯乙烯单体和非甲烷总烃。. 701双组份环氧结构胶; A组分：双酚A环氧树脂（E51）70-90%，501活性稀释剂（BGE）10-30%； B组分：ZD-12365-85%，双酚A环氧树脂5-10%，501活性稀释剂1-5% 根据说明材料（附件11），A组分中环氧树脂与活性稀释剂均含有环氧基，与B组分（预聚体）中胺基在常温下发生加成反应，直至反应完全。. 双组分聚氨酯密封胶; A组分：蓖麻油55～75%，二氧化硅0～4%，二苯基甲烷-4，4’-二异氰酸酯5～20%，脂肪醇类扩链剂3~10%； B组分：蓖麻油20～50%，二苯基甲烷-4，4’-二异氰酸酯50～80% 双组分聚氨酯密封胶，其原理是蓖麻油和异氰酸酯交联固化。. FM-3801聚氨酯密封胶; A组分：多亚甲基多苯基多异氰酸酯93-100%；助剂0-7%； B组分：多元醇93-100%，助剂0-7%。. FM-3807聚氨酯密封胶; A组分：多亚甲基多苯基多异氰酸酯91-100%；助剂0-8%； B组分：多元醇92-100%，助剂0-8%。. E6021H-2膜组件封端胶; 环氧树脂90～100％，稀释剂1～3％，改性胺类固化剂2～6％。. 以下为胶粘剂中部分组分的理化性毒性资料：. 501活性稀释剂; CAS：2426-08-06，化学名:丁基缩水甘油醚(BGE)，比重0.92～0.94,沸点164-166℃/760mmHg，无色透明液体。根据说明材料（附件11），BGE中含有醚键与环氧基，固化时参与反应，形成均一体系。; 易燃。闪点54℃闭杯。; 对皮肤具有刺激作用，其雾滴可以影响眼睛及呼吸道，吸入可以引起咳嗽、呕吐、共济失调、头痛、厌食。LC50：2050mg/kg(经口）。. 双酚A环氧树脂; CAS：24969-06-0，化学名：聚环氧氯丙烷。; /; 急性毒性LD50：11400mg/kg（大鼠经口）。. 蓖麻油; CAS：8001-79-4，沸点313℃（lit.），熔点-12℃，密度1.0±0.1g/mL，是一种天然甘油三酸酯。; 受热时易燃; 低毒，不能食用，医药用作泻剂。. 二氧化硅; CAS：7631-86-9，白色晶体或粉末。. 二苯基甲烷-4，4’-二异氰酸酯; 简称MDI,CAS：101-68-8，密度1.19g/mL，沸点392℃/760mmHg，熔点38-44℃，闪点196℃，白色至淡黄色片或晶体。; 闪点202℃开杯。; LD50：9200mg/kg（大鼠经口）；2200mg/kg（小鼠经口）。LC50：178mg/m3（大鼠吸入）。对人类无致癌作用，IARC将其归类为3。. 脂肪醇类扩链剂; 根据化学工业出版社出版的《聚氨酯制品生产手册》（陈鼎南、陈童编著）P70中的介绍，脂肪醇类扩链剂在聚氨酯弹性体、涂料等产品中，尤其在MDI基PUR产品中，是应用极广的扩链剂，在新开发的醇类扩链剂中以HQEE及HER为代表，其化学名称为对苯二酚双醚和三羟甲基丙烷，为共聚物，相对密度1.12-1.15，沸点为380.0±22.0℃/760mmHg和295℃。. 多亚甲基多苯基多异氰酸酯; CAS：9016-87-9，简称PAPI、粗MDI，密度1.1±0.1g/mL，沸点373.4±35.0℃，，褐色透明液体，有刺激性气味。; 闪点154.0±31.3℃。; 无资料。. 多元醇; 聚酯多元醇多是1000-3000的双官能度线型聚合物，在室温下通常为蜡状固体，密度为1.01-1.26。. 环氧树脂; CAS:25068-38-6，双酚A与环氧氯丙烷的聚合物。密度1.18g/mL，沸点400.8℃。; 闪点78℃。; 无资料。. 改性胺类固化剂; CAS:593-00-0，密度0.957g/mL，沸点170.3℃。; 闪点56.8℃。; 无资料。. 切削液各组分的理化性毒性资料. 加氢的石油轻环烷馏分油; CAS:64742-53-6，熔点：-58℃。; 闪点：146℃; 无资料。. 三乙醇胺; CAS:102-71-6，无色或淡黄色强吸水性粘液，沸点：335℃，熔点：22℃，呈强碱性; 闪点：178.89℃; LD50：5846mg/kg（大鼠经口）；2200mg/kg（小鼠经口）。. 由上表可知，原辅材料使用清单说明详见附件4。 2.5水平衡 项目产生的废水主要为膜片水试废水、卷式膜元件水试废水、气检废水和生活污水。 根据企业提供的2022年10月至2023年2月水费发票（详见附件7），可知浙江津膜智能装备有限公司2022年10月至2023年2月用水量为679.6吨，计算可得本项目用水量为8.93t/d（1359.2t/a）。项目水试产生的纯水回用与生产，产生的浓水与气检废水、其他生活污水一起排放。 图2-1水平衡图

主要工艺流程及产污环节： 2.6主要工艺流程 - 工业反渗透/纳滤膜产品生产工艺 图2-2工业反渗透/纳滤膜产品生产工艺流程及产污图 工艺流程说明： 水试：膜片进厂后需要进行质量抽检，抽检比例为1%。把需测试的膜片装入压力容器中，原水桶内为氯化钠配置的0.15%盐水，原水桶电导率调至2000PPM，打开水泵，压力调至1.55MPa，每10分钟记录下水温、产水量、产水电导，运行30分钟，脱盐率99.3%以上，通量9000GPD以上合格，整个过程测试水为循环使用。每个批次新来料均需水试抽检，频率约为1个月2-4次左右。 下料：将膜片和进水网按产品要求尺寸截断。 网焊：利用焊网机将产水网一页一页焊接在一起。焊接原理是利用高频振动波传递到两个需焊接的物体表面，在加压的情况下，使两个物体表面相互摩擦而形成分子层之间的熔合，焊接过程基本无废气产生。 混胶：自动混胶机的两个注胶管分别与双组份聚氨酯密封胶原桶相连，按A:B=0.9：1的比例从各自桶内输入至料筒，经过螺旋叶片高速搅拌混胶，自动混胶机与供胶机直连，配置好的密封胶通过供胶机供胶。A组分和B组分胶粘剂现混现用，每天只需清理混胶管内残留的胶粘剂，作为危险废物委托有资质单位处置。此工序均在密封管道和原料桶中进行，无废气产生。 卷膜：通过卷膜机将中心管与膜片、产水网进行卷膜，供胶机与卷膜机直连，卷膜机机械臂自动点胶后进行收卷。新卷制的半成品膜元件在25℃条件下自然晾干约8h至完全固化。 切头：通过切头机对卷式膜端头根据尺寸要求进行切边修整。 绕丝：为增强产品机械性能，防止在使用中变形。膜元件还需绕丝：首先701双组份环氧结构胶按A:B=4：10的比例在混胶机内混胶（A组分中环氧树脂与活性稀释剂均含有环氧基，与B组分（预聚体）中胺基在常温下发生加成反应，直至反应完全，因在密封管道和桶中进行，无混胶废气产生），混胶后人工注入胶槽，绕丝机将玻璃纤维丝穿过胶槽并缠绕到膜元件上，形成玻璃钢外壳。绕丝工序在绕丝间完成，会产生有机废气。 旋转固化：缠有玻璃纤维的膜元件在晾干架上旋转、自然晾干约10h。此工序在绕丝间完成，会产生有机废气。 组装：将集水管密封圈、膜端盖堵头、膜端盖堵头密封圈进行组装。 水试检验：组装好的卷式膜出厂前需对其进行抽检，抽检比例为1%。使用氯化钠配置0.15%盐水，对组装好的膜组件经过水通量、脱盐率、气压测试等试验，试验后的膜元件出售前无需进行反冲洗，性能合格的即为成品。此工序会产生测试浓水和不合格品。水试浓水作为生产废水直接纳管排放，不合格品作为一般固废，出售给物资回收单位。 - 中空纤维膜产品生产工艺 项目涉及的中空纤维膜产品有帘式膜元件和柱式膜元件。 #### 帘式膜元件生产工艺 图2-1帘式膜元件生产工艺流程及产污图 工艺流程说明： 封端：将膜丝理顺，用切头机将排好的膜丝切齐，碳酸钙与水1：5手动搅拌后用于膜丝的封口，每天即用即拌，该步骤人工完成。该步骤会产生粉尘。 上架子、灌封：将封好口的膜丝固定到浇注架上，3801聚氨酯密封胶按A:B=1：4的比例在混胶机内混胶（因在密封管道和原料桶中进行，无混胶废气产生），混胶后与6021膜组件封端胶分别倒入自动灌胶机相应料筒，设置好胶粘剂比例后，经过混合管的螺旋叶片高速动转，将胶自动混合均匀后灌注到灌封槽中。该步骤在粘接间进行，会产生灌封废气。 清胶：灌封和清胶均在粘接间进行，浇注架上的膜元件半成品灌封好后挂到晾干架上，用抹布沾取乙醇擦去膜元件上多余胶粘剂。该步骤会产生乙醇废气。 固化：将清胶后的膜组件进行自然固化10h。该步骤也在粘接间进行，会产生固化废气。 气检：将产品膜元件浸没到水中，将进气装置连接到膜元件上，采用恒压进气的方式，观察组件的气密性。此工序会产生不合格品，作为一般固废处置。气检水进行定期补充和更换。 保湿：将制好的帘式膜元件浸入工业甘油水箱1分钟进行保湿，浸好后的沥干10分钟后装袋打包、装箱。70%工业甘油与水混合为20%-30%溶液，在帘式膜元件表面浸润甘油进行保湿。甘油、水定期补加，不外排。 #### （2）柱式膜元件生产工艺 图2-2柱式膜元件生产工艺流程及产污图 工艺流程说明： 封端：将膜丝理顺，用切头机将排好的膜丝切齐，碳酸钙加水1：5混合搅拌后用于膜丝的封口，该步骤人工完成。该步骤会产生粉尘。 上架子、灌封：将封好口的膜丝固定到浇注架上，3807聚氨酯密封胶按A:B=1：4的比例在混胶机内混胶（因在密封管道和原料桶中进行，无混胶废气产生），混胶后与6021膜组件封端胶分别倒入自动灌胶机相应料筒，设置好胶粘剂比例后，经过混合管的螺旋叶片高速动转，将胶自动混合均匀后灌注到灌封槽中。该步骤在粘接间进行，会产生灌封废气。 清胶：灌封和清胶均在粘接间进行，浇注架上的膜元件半成品灌封好后挂到晾干架上，用抹布沾取乙醇擦去膜元件上多余胶粘剂。该步骤会产生乙醇废气。 固化：将清胶后的膜组件进行自然固化10h。该步骤也在粘接间进行，会产生固化废气。 气检：将产品膜组件浸没到水箱中，将进气装置连接到膜元件上，采用恒压进气的方式，观察组件的气密性。此工序会产生不合格品，作为一般固废外售。气检水进行定期补充和更换。 帘式膜元件和柱式膜元件生产工艺类似，不同点为：1、自动混胶时的胶粘剂不同，帘式膜为3801聚氨酯密封胶和6021膜组件封端胶混胶，而柱式膜为3807聚氨酯密封胶和6021膜组件封端胶混胶；2、帘式膜气检后需用甘油保湿，而柱式膜气检时已装入压力膜壳中，故不再需用甘油进行保湿。 3、帘式膜装置生产工艺 图2-3帘式膜装置生产工艺流程及产污图 工艺流程说明： 将不锈钢按照规定尺寸切割成型，形成面板、支架等配件，然后在特定部位打孔，将各部件手工组装形成MBR支架，组装过程需要焊接或标准件连接，会产生焊接、切割烟尘。 MBR膜元件加工过程使用热融拼接技术连接ABS树脂夹板，加热温度为200~220℃左右。在加热熔融过程中ABS树脂会产生少量的苯乙烯、丙烯腈、1，3丁二烯、甲苯、乙苯等单体废气。 将壳体、帘式膜元件及切割打孔加工后的各种管件、电控系统、其他塑料成品件等，利用标准件组装在一起，最终形成MBR装置。 4、反渗透膜装置生产工艺 图2-4反渗透膜装置生产工艺流程及产污图 工艺流程说明： 不锈钢、塑料型材按照规定尺寸切割成型，然后在特定部位打孔，安装塑料等其他辅件，将各部件手工组装形成设备机架。组装过程需要不锈钢焊接、塑料管材、配件装配、标准件连接，会产生焊接、切割烟尘。 机架中装入压力膜壳（柱式膜元件已成型，仅卷式膜需此步骤），即得成套设备。 2.7主要污染因子 - 废水：主要为职工日常生活污水、不锈钢切割冷却废水、膜片水试废水、卷式膜元件水试废水和气检废水； - 废气：主要为卷膜废气（G1-1）、绕丝废气（G1-2）、封端废气（G2-1、G3-1）、灌封废气（G2-2、G3-2）、清胶、固化废气（G2-3、G3-3）、保湿废气（G2-4）、ABS热熔废气（G4-1）、不锈钢焊接烟尘（G4-2、G5-1）、切割烟尘（G4-3、G5-2）以及工艺废气的臭气浓度； （3）噪声：主要为钻床、锯床、卷膜机、绕丝机等设备运行时产生的噪声； （4）固废：主要为边角料、不合格品、一般废包装材料、废包装桶、废胶粘剂、废活性炭、废抹布、劳保用品、废机油、废矿物油桶、废注胶管、废锯片、焊丝、废过滤棉、废布袋、焊渣和烟（粉）尘收尘、废液压油及职工生活垃圾等。

- 表三主要污染源、污染物处理和排放流程

3.1废气 根据项目实地勘察，本项目废气主要为卷膜废气、绕丝废气、封端废气、灌封废气、清胶、固化废气、保湿废气、ABS热熔废气、不锈钢焊接烟尘、切割烟尘以及车间恶臭。 3.1.1有组织废气 绕丝废气及灌封（浇注）、清胶、固化废气： 项目绕丝及灌封（浇注）、清胶、固化工艺在密封车间内进行，生产过程中产生的绕丝废气及灌封（浇注）、清胶、固化废气经负压收集后一并经干式过滤+活性炭吸附处理设施处理后，最后通过15米高排气筒排放。 图3-1绕丝及灌封（浇注）、清胶、固化废气收集处置图 3.1.2无组织废气 项目焊接废气经移动式焊接烟尘净化器处理后排放，卷膜废气、封端废气、保湿废气、ABS热熔废气、切割烟尘、车间恶臭以无组织形式排放。 本次监测在项目厂界四周各设一个点位（无组织废气采样点位见图6-1）； 3.2废水 项目不锈钢切割冷却用水循环使用，不外排，定期补充；帘式膜、柱式膜元件浸没到水箱中进行气检，气检用水循环使用，定期补充及更换；膜片、卷式膜元件水试用水经测试后产生纯水与浓水，纯水回用于水试原水，浓水直接排放。项目生活污水经化粪池预处理后汇集水试废水、气检废水排入市政截污管网，最终送绍兴污水处理厂处理。 3.3噪声 项目噪声主要为钻床、锯床、卷膜机、绕丝机等设备运行时产生的噪声。企业已合理安排厂房布局，将生产设备布置在厂房中间，选用低噪声设备，对高噪声设备底座安装减震垫，加强设备的日常维护，保持设备处于良好的运转状态，保证场界噪声稳定达标排放。（噪声采样点位见图6-1）； 3.4固废 项目产生的固体废弃物主要为边角料、不合格品、一般废包装材料、废包装桶、废胶粘剂、废活性炭、废抹布、劳保用品、废机油、废矿物油桶、废注胶管、废锯片、焊丝、废过滤棉、废布袋、焊渣和烟（粉）尘收尘、废液压油及职工生活垃圾等。其中废包装桶、废胶粘剂、废活性炭、废抹布、劳保用品、废机油、废矿物油桶、废注胶管、废过滤棉、废液压油属于危险废物，危废代码分别为900-041-49、900-014-13、900-039-49、900-041-49、900-041-49、900-249-08、900-249-08、900-041-49、900-041-49、900-006-09、900-218-08、900-006-09。（固废分析汇总详见表3-1。） 表3-1项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 危废代码; 环评预计产生量（t/a）; 实际产生量（t/a）; 厂区暂存量（t）; 处置方式. 边角料; 生产; 一般固废; -; 10; 10; 0.1; 诸暨三峰环保能源有限公司回收利用. 不合格品; 生产; 一般固废; -; 0.5; 0.5; 0.05. 一般废包装材料; 原料使用; 一般固废; -; 2; 2; 0.1. 废锯片、焊丝; 下料、焊接; 一般固废; -; 0.02; 0.02; 0. 焊渣和烟（粉）尘收尘; 下料; 一般固废; -; 0.254; 0.254; 0. 废布袋; 废气处理; 一般固废; -; 0.02; 0.02; 0. 废包装桶; 原料使用; 危险固废; HW49 900-041-49; 1.6; 1.6; 0; 委托浙江德创环保科技股份有限公司收储. 废胶粘剂; 原料使用; 危险固废; HW13 900-014-13; 0.24; 0.24; 0. 废活性炭注1; 废气处理; 危险固废; HW49 900-039-49; 9.776; 6; 0. 废抹布、劳保用品; 设备维护 /清胶; 危险固废; HW49 900-041-49; 0.3; 0.3; 0. 废机油; 设备维护; 危险固废; HW08 900-249-08; 0.02; 0.02; 0. 废矿物油桶; 设备维护; 危险固废; HW08 900-249-08; 0.1; 0.1; 0. 废注胶管; 设备维护; 危险固废; HW49 900-041-49; 0.012; 0.012; 0. 废过滤棉; 废气处理; 危险固废; HW49 900-041-49; 0.12; 0.12; 0. 废切削液注2; 下料; 危险固废; HW09 900-006-09; 1; 0; 0. 含油金属屑注2; 下料; 危险固废; HW08 900-218-08; 0.2; 0; 0. 废液压油注3; 液压设备维护、保养; 危险固废; HW09 900-006-09; 1.2; 0.1; 0. 生活垃圾; 生活; 一般固废; -; 6; 6; 0; 委托环卫部门清运处置. 注1：项目废气处理使用活性炭吸附装置装载量为1.5t，企业每季度更换一次活性炭，故产生活性炭6t。 根据监测结果，废气达标排放。 注2：项目实际实施过程中不锈钢下料工序使用水冷却，产生的冷却废水循环使用，不外排，定期补充。在不锈钢切割过程中未使用切削液，故不产生废切削液、含油金属屑。 注3：项目废液压油产生于叉车液压油更换，每年更换一次，一次约100kg。.

- 表四建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

4.1环评主要结论 浙江瀚川环保科技股份有限公司编制的《浙江津膜智能装备有限公司年产10000支工业反渗透/纳滤膜产品、500架帘式膜装置、36架反渗透膜装置、50万平方米中空纤维膜产品项目环境影响报告表》（2017年11月）的主要结论如下： 浙江津膜智能装备有限公司年产10000支工业反渗透/纳滤膜产品、500架帘式膜装置、36架反渗透膜装置、50万平方米中空纤维膜产品项目选址于绍兴市越城区中节能环保产业园二期。项目污染物排放符合国家、省规定的污染物排放标准；环境风险可接受；项目建设造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求；符合总量控制要求；符合“三线一单”的要求。项目建设符合《绍兴滨海产业集聚区袍江分区规划》要求。同时，工程总体布局合理，并具有明显的社会、经济、环境综合效益。对区域环境质量影响较小，建成后能维持当地环境质量现状。建设单位在本项目建设中应认真执行环保“三同时”，具体落实提出的各项污染防治措施。从环保角度看，本项目的建设是可行的。 4.2审批部门审批决定 绍兴市生态环境局越城分局（绍市环越审〔2022〕46号）对该项目的环评批复主要内容如下： 你公司上报的《关于要求对浙江津膜智能装备有限公司年产10000支工业反渗透/纳滤膜产品、500架帘式膜装置、36架反渗透膜装置、50万平方米中空纤维膜产品项目环境影响报告表进行审批的函》及其他相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《浙江省建设项目环境保护管理办法》等法律法规，经研究，我局审查意见如下： 一、根据你公司委托浙江瀚川环保科技股份有限公司编制的《浙江津膜智能装备有限公司年产10000支工业反渗透/纳滤膜产品、500架帘式膜装置、36架反渗透膜装置、50万平方米中空纤维膜产品项目环境影响报告表(报批稿)》(以下简称《报告表》)结论、浙江环能环境技术有限公司的技术评估意见(浙环评估〔2022〕524号)、浙江省企业投资项目备案(赋码)信息表(项目代码：2109-330602-07-02-721243)以及本项目环评行政许可公众参与公示意见的反馈结果，在项目符合产业政策、选址符合城市总体规划、绍兴市“三线一单”生态环境分区管控方案等前提下，我局原则同意《报告表》的基本结论，《报告表》提出的环境保护对策措施和要求可以作为该项目建设和运营管理的环境保护依据。 二、项目主要内容：本项目认购中节能(绍兴)环保产业园发展有限公司现有厂房，总建筑面积6754.29平方米，新增卷膜机4台、自动灌胶机1台、混胶机3台等，实施年产10000支工业反渗透/纳滤膜产品、500架帘式膜装置、36架反渗透膜装置、50万平方米中空纤维膜产品项目。详见《报告表》。 三、项目须采用先进的生产工艺、技术和设备，提高自动化控制水平。实施清洁生产，加强生产全过程管理，提高原辅材料的使用效率，降低能耗物耗，减少污染物的产生量和排放量。同时要按照污染物达标排放和总量控制要求，认真落实《报告表》提出的各项污染防治措施，确保各类污染物稳定达标排放。重点应做好以下工作： (一)做好废水污染防治工作。项目膜片、卷式膜元件水试产生的纯水回用于水试用水；生活污水经化粪池预处理后和纯水制备产生的浓水、膜元件气检产生的气检废水一起达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后接入市政截污管网。 (二)做好废气污染防治工作。项目绕丝间、粘接间等单独密闭设间，进出口设置软帘，绕丝、灌封、清胶、固化废气经“干式过滤+活性炭吸附”装置处理后有组织达标排放。项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)相关限值要求，具体限值标准详见《报告表》。 (三)加强噪声振动污染防治工作。项目厂区设施应合理布局，选用低噪声设备，同时采取必要的隔音、消声、减振降噪措施；合理安排操作时间，加强设备的日常维护和保养以及车辆运输过程噪声控制， 确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。 (四)加强固废污染防治工作。规范设置危险废物和一般固废暂存库。做好危险废物的入库、存放、出库记录，并设置危险废物识别标志，做好防雨、防渗、防漏等工作。项目产生的废活性炭等危险废物须委托有相应危废处理资质的单位进行安全妥善处置。委托处置危险废物的，须按照有关规定办理危险废物转移报批手续。一般固废的贮存和处置必须符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)等相关要求。 (五)严格贯彻落实自行环境监测制度，你公司须按照国家有关规定设置规范的污染物排放口，加强特征污染物监测管理，建立特征污染物产生、排放台账和日常、应急监测制度。 四、落实污染物排放总量控制制度。按照《报告表》结论，本项目实施后企业排入环境的主要污染物总量控制值为：废水量600t/a、CODcr0.048t/a、NH3-N0.006t/a、VOCS0.321t/a。本项目新增的CODcr、NH3-N、VOCS按1:1削减替代，所需替代量CODcr0.048t、NH3-N0.006t通过二级市场交易解决，VOCS0.321t从越城区关闭退出项目多余总量中调剂解决。 五、加强环境风险防范与应急。完善全厂环境风险防范及污染事故应急预案，并及时报生态环境部门备案。设置足够容量的事故应急池及初期雨水收集池，确保生产事故污水、受污染消防水和污染雨水不排入外环境。在发生或者可能发生突发环境事件时，应当立即采取措施处理，及时通报可能受到危害的单位和居民,并向生态环境部门报告。切实落实安全生产各项措施，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险，确保周边环境安全。 六、建立健全项目信息公开机制，按照原环保部《建设项目环境影响评价信息公开机制》(环发〔2015〕162号)的要求，及时、如实向社会公开项目开工前、施工过程中、建成后过程信息，并主动接受社会监督。 七、项目环评文件经批准后，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环评文件。自批准之日起超过5年方决定项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法办理相关环保手续。 八、以上意见和《报告表》中提出的污染防治措施和风险防范措施，你公司应在项目设计、建设和运营中认真予以落实，确保各类污染物在总量指标内达标排放。项目竣工后，须切实按照相关验收规范自行组织开展项目环保设施竣工验收工作。

- 表五验收监测质量保证及质量控制

- 5.1监测分析方法和仪器设备 - 各项监测因子监测分析方法名称、方法编号或方法来源及使用仪器祥见表5-1。 表5-1分析方法和仪器设备一览表 5.2监测执行依据及标准 类别; 项目; 分析方法; 方法依据; 仪器设备. 废水; pH; 便携式pH计法; 水质pH值的测定电极法HJ1147-2020; 笔试酸度计. 化学需氧量; 重铬酸盐法; 水质化学需氧量的测定重铬酸盐法HJ828-2017; 标准COD消解仪. 悬浮物; 重量法; 水质悬浮物的测定重量法GB/T11901-1989; 万分之一天平. 氨氮; 纳氏试剂分光光度法; 水质氨氮的测定纳氏试剂分光光度法HJ535-2009; 紫外分光光度计. 总磷; 钼酸铵分光光度法; 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法GB/T11893－1989; 分光光度计. 总氮; 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法; 水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ636-2012; 紫外分光光度计. 石油类; 红外光度法; 水质石油类和动植物油的测定红外光度法HJ637-2018; 红外光度测油仪. 动植物油; 红外光度法; 水质石油类和动植物油的测定红外光度法HJ637-2018; 红外光度测油仪. 废气; 颗粒物; 重量法; 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法GB/T15432-1995; 万分之一天平. 非甲烷总烃; 气相色谱法; 固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法 HJ38-2017; 气相色谱仪. 气相色谱法; 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法HJ604-2017; 气相色谱仪. 臭气浓度; 三点比较式臭袋法; 环境空气和废气臭气的测定三点比较式臭袋法HJ1262-2022; /. 甲苯、乙苯; 气相色谱法; 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局(2007年); 气相色谱仪. 苯乙烯; 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法; 环境空气苯系物的测定活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法HJ584-2010; 气相色谱仪. 丙烯腈; /; 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局(2007年); /. 1,3-丁二烯; /; 工作场所空气有毒物质测定第61部分：丁烯、1,3-丁二烯和二聚环戊二烯GBZ/T300.61-2017; 气相色谱仪. 噪声; 噪声; 声级计; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008; 多功能声级计. 监测前调查、验收监测方案和报告编制严格按《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》执行。 1、及时了解工况情况，保证检测过程中工况负荷满足验收监测要求。 2、合理布设监测点位，保证各监测点位布设和现场监测的科学性和可比性。按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ-T55-2000）、《地表水和污水监测技术规范》（HJ-T91-2002）、《水污染物排放总量监测技术规范》（HJ-T92-2002）、《危险废物鉴别技术规范》（HJ-T298-2007）、《固定污染源检测质量保证与质量控制规范》（HJ-T373-2007）、《水质采样样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）、《水质采样技术指导》（ HJ494—2009）、《水质采样方案设计技术规定》（HJ495-2009）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染物影响类》 生态环境部发〔2018〕9号等执行。 3、监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）方法，监测人员经过考核并持有上岗证书。 4、实验室落实质量控制措施，保证验收监测分析结果的准确性、可靠性。 - 5.3人员资质 本项目采样监测和实验室内的分析人员均为杭州普洛赛斯检测科技有限公司的持证在岗工作人员。 - 5.4水质监测分析过程中的质量保证和质量控制 水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按《环境水质监测质量保证手册》（第四版）等的要求进行。选择的方法检出限满足要求。采样过程中采集一定比例的平行样；实验室分析过程使用标准物质、空白试验、平行双样测定、加标回收率测定等质控措施，并对质控数据分析，附质控数据分析表。 - 5.5气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 （1）选择合适的方法尽量避免或减少被测排放物中共存污染物对目标化合物的干扰。方法的检出限应满足要求。 （2）被测排放物的浓度在仪器量程的有效范围（即30%~70%）。 （3）烟尘采样器在进入现场前应对采样器流量计等进行校核。烟气监测（分析）仪器在监测前按监测因子分别用标准气体和流量计对其进行校核（标定），在监测时应保证其采样流量的准确。附烟气监测校核质控表。 - 5.6噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 声级计在测试前后用标准发生器进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB（A），若大于0.5dB（A）测试数据无效。

- 表六验收监测内容

6.1废水 表6-1废水监测方案一览表 监测位置; 监测项目; 采样频次. 废水总排放口; pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总氮、总磷、石油类、动植物油; 4次/天，监测2天. 6.2废气 表6-2废气监测方案一览表 监测位置; 监测项目; 采样频次. 车间废气处理装置进、出口（1进1出）; 非甲烷总烃、臭气浓度; 3次/天，监测2天. 无组织（厂界四周）; 颗粒物、非甲烷总烃、丙烯腈、甲苯、乙苯、苯乙烯、臭气浓度、 1,3-丁二烯; 3次/天，监测2天. 6.3噪声 表6-3噪声监测方案一览表 监测位置; 监测项目; 采样频次. 厂界四周; 昼、夜间厂界噪声; 1次/天，监测2天. 6.4监测点位图 注： 为无组织废气采样点； 为有组织废气采样点。 图6-1项目采样布点示意图

- 表七验收监测期间生产工况记录及验收监测结果

7.1验收监测期间生产工况记录 据现场踏勘和企业提供资料，监测期间企业生产负荷达到满足验收监测工况（＞75%）要求。企业工况证明详见附件5。 表7-1企业验收监测期间生产工况记录表 监测日期; 2023.03.14; 2023.03.15. 原料名称; 胶水. 设计用量; 40kg/d. 实际用量; 39kg; 40kg. 生产负荷; 97.5%; 100%. 原料名称; 乙醇（95%）. 设计用量; 0.6kg/d. 实际 用量; 0.6kg; 0.6kg. 生产负荷; 100%; 100%. 原料名称; 不锈钢. 设计用量; 200kg/d. 实际 用量; 196kg; 190kg. 生产负荷; 98%; 95%. 原料名称; 药芯不锈钢焊丝. 设计用量; 0.3kg/d. 实际 用量; 0.3kg; 0.3kg. 生产负荷; 100%; 100%. 原料名称; ABS塑料夹板. 设计用量; 6.67kg/d. 实际 用量; 6.5kg; 6.6kg. 生产负荷; 97.5%; 99%. 备注; 本项目工作日为300天/年；生产负荷=实际用量/设计用量.

7.2验收监测结果 7.2.1废水检测数据 表7-2废水检测数据 由上表可知，两个监测周期的废水总排放口pH值范围为7.3~7.4和7.3~7.4，化学需氧量测定的平均浓度为170mg/L和170mg/L，氨氮测定的平均浓度为7.49mg/L和7.89mg/L，悬浮物测定的平均浓度为58mg/L和54mg/L，总氮测定的平均浓度为12.0mg/L和12.4mg/L，总磷测定的平均浓度为0.80mg/L和0.76mg/L，石油类测定的平均浓度为0.39mg/L和0.30mg/L，动植物油测定的平均浓度为2.57mg/L和2.53mg/L。废水pH值、化学需氧量、悬浮物、石油类、动植物油排放的平均浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；氨氮、总磷排放的平均浓度均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中“其它企业”的排放规定；总氮排放的平均浓度均符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)相关规定。 监测 日期; 监测点位; 监测项目; 监测结果; 执行标准; 单位. 1; 2; 3; 4; 均值. 2023. 03.14; 废水总排放口; pH值; 7.4; 7.4; 7.3; 7.3; /; 6-9; —. CODcr; 160; 179; 167; 175; 170; 500; mg/L. 悬浮物; 63; 57; 52; 61; 58; 400; mg/L. 氨氮; 9.18; 7.27; 8.21; 5.28; 7.49; 35; mg/L. 总氮; 13.6; 12.2; 13.0; 9.31; 12.0; 45; mg/L. 总磷; 0.84; 0.62; 0.74; 1.00; 0.80; 8; mg/L. 石油类; 0.30; 0.32; 0.45; 0.50; 0.39; 20; mg/L. 动植物油; 2.44; 2.62; 2.76; 2.45; 2.57; 100; mg/L. 2023. 03.14; pH值; 7.3; 7.4; 7.4; 7.3; /; 6-9; —. CODcr; 163; 169; 172; 176; 170; 500; mg/L. 悬浮物; 46; 55; 63; 52; 54; 400; mg/L. 氨氮; 6.13; 8.33; 7.53; 9.57; 7.89; 35; mg/L. 总氮; 11.3; 12.9; 12.0; 13.3; 12.4; 45; mg/L. 总磷; 0.81; 0.58; 0.70; 0.95; 0.76; 8; mg/L. 石油类; 0.30; 0.36; 0.28; 0.24; 0.30; 20; mg/L. 动植物油; 2.36; 2.40; 2.63; 2.73; 2.53; 100; mg/L. 7.2.2废气检测数据 表7-3有机废气检测数据 采样日期; 2023.3.14; 执行标准; 达标情况. 监测位置; 进口; -; -. 标干流量（m³/h）; 1.13×104; 1.14×104; 1.09×104; -; -. 非甲烷总烃浓度（mg/m³）; 40.6; 46.9; 45.0; -; -. 非甲烷总烃平均浓度（mg/m³）; 44.2; -; -. 非甲烷总烃排放速率（kg/h）; 0.459; 0.535; 0.491; -; -. 非甲烷总烃平均排放速率（kg/h）; 0.495; -; -. 监测位置; 出口; -; -. 平均标干流量（m³/h）; 1.03×104; 1.07×104; 1.06×104; -; -. 非甲烷总烃浓度（mg/m³）; 5.96; 5.03; 4.61; 120; 达标. 非甲烷总烃平均浓度（mg/m³）; 5.20; 120; 达标. 非甲烷总烃排放速率（kg/h）; 6.14×10-2; 5.38×10-2; 4.89×10-2; 10; 达标. 非甲烷总烃平均排放速率（kg/h）; 0.0547; 10; 达标. 去除率（%）; 88.9; -; -. 臭气浓度(无量纲）; 199; 173; 234; 2000; 达标. 采样日期; 2023.3.15; 执行标准; 达标情况. 监测位置; 进口; -; -. 标干流量（m³/h）; 1.08×104; 1.10×104; 1.12×104; -; -. 非甲烷总烃浓度（mg/m³）; 52.2; 47.2; 40.6; -; -. 非甲烷总烃平均浓度（mg/m³）; 46.7; -; -. 非甲烷总烃排放速率（kg/h）; 0.564; 0.519; 0.455; -; -. 非甲烷总烃平均排放速率（kg/h）; 0.513; -; -. 监测位置; 出口; -; -. 平均标干流量（m³/h）; 1.05×104; 1.04×104; 1.06×104; -; -. 非甲烷总烃浓度（mg/m³）; 5.57; 5.15; 4.28; 120; 达标. 非甲烷总烃平均浓度（mg/m³）; 5.00; 120; 达标. 非甲烷总烃排放速率（kg/h）; 5.85×10-2; 5.36×10-2; 4.54×10-2; 10; 达标. 非甲烷总烃平均排放速率（kg/h）; 0.0525; 10; 达标. 去除率（%）; 89.8; -; -. 臭气浓度(无量纲）; 173; 234; 199; 2000; 达标. 由上表可知，根据监测结果，项目绕丝车间及灌封（浇注）、清胶、固化车间废气处理装置出口两个监测周期的非甲烷总烃平均排放浓度为5.20mg/m3和5.00mg/m3，排放速率为0.0547kg/h和0.0525kg/h，臭气浓度最大值为234和234。 项目非甲烷总烃排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的标准。臭气浓度最大值符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中的限值要求。 表7-6无组织废气检测数据 检测 项目; 采样 时间; 采样 地点; 单位; 检测结果; 限值. 第一次; 第二次; 第二次. 颗粒物; 2023. 03.14; 上风向 001; mg/m3; 0.130; 0.122; 0.109; 1.0. 下风向002; mg/m3; 0.225; 0.238; 0.245. 下风向003; mg/m3; 0.255; 0.213; 0.229. 下风向004; mg/m3; 0.240; 0.204; 0.218. 2023. 03.15; 上风向 001; mg/m3; 0.114; 0.146; 0.124. 下风向002; mg/m3; 0.222; 0.247; 0.233. 下风向003; mg/m3; 0.239; 0.219; 0.204. 下风向004; mg/m3; 0.241; 0.229; 0.210; 4.0. 非甲烷总烃（以碳计）; 2023. 03.14; 上风向 001; mg/m3; 0.50; 0.50; 0.66. 下风向002; mg/m3; 1.27; 1.27; 1.22. 下风向003; mg/m3; 1.49; 1.36; 1.39. 下风向004; mg/m3; 1.18; 1.36; 1.20. 2023. 03.15; 上风向 001; mg/m3; 0.69; 0.69; 0.68. 下风向002; mg/m3; 1.47; 1.41; 1.36. 下风向003; mg/m3; 1.19; 1.22; 1.48. 下风向004; mg/m3; 1.14; 1.16; 1.12. 丙烯腈; 2023. 03.14; 上风向 001; mg/m3; <5.43×10-2; <5.43×10-2; <5.43×10-2; 0.6. 下风向002; mg/m3; <5.43×10-2; <5.43×10-2; <5.43×10-2. 下风向003; mg/m3; <5.43×10-2; <5.43×10-2; <5.43×10-2. 下风向004; mg/m3; <5.43×10-2; <5.43×10-2; <5.43×10-2. 2023. 03.15; 上风向 001; mg/m3; <5.43×10-2; <5.43×10-2; <5.43×10-2. 下风向002; mg/m3; <5.43×10-2; <5.43×10-2; <5.43×10-2. 下风向003; mg/m3; <5.43×10-2; <5.43×10-2; <5.43×10-2. 下风向004; mg/m3; <5.43×10-2; <5.43×10-2; <5.43×10-2. 甲苯; 2023. 03.14; 上风向 001; mg/m3; <8.47×10-3; <8.47×10-3; <8.47×10-3; 0.8. 下风向002; mg/m3; <8.47×10-3; <8.47×10-3; <8.47×10-3. 下风向003; mg/m3; <8.47×10-3; <8.47×10-3; <8.47×10-3. 下风向004; mg/m3; <8.47×10-3; <8.47×10-3; <8.47×10-3. 2023. 03.15; 上风向 001; mg/m3; <8.47×10-3; <8.47×10-3; <8.47×10-3. 下风向002; mg/m3; <8.47×10-3; <8.47×10-3; <8.47×10-3. 下风向003; mg/m3; <8.47×10-3; <8.47×10-3; <8.47×10-3. 下风向004; mg/m3; <8.47×10-3; <8.47×10-3; <8.47×10-3. 乙苯; 2023. 03.14; 上风向 001; mg/m3; <8.47×10-3; <8.47×10-3; <8.47×10-3; /. 下风向002; mg/m3; <8.47×10-3; <8.47×10-3; <8.47×10-3. 下风向003; mg/m3; <8.47×10-3; <8.47×10-3; <8.47×10-3. 下风向004; mg/m3; <8.47×10-3; <8.47×10-3; <8.47×10-3. 2023. 03.15; 上风向 001; mg/m3; <8.47×10-3; <8.47×10-3; <8.47×10-3. 下风向002; mg/m3; <8.47×10-3; <8.47×10-3; <8.47×10-3. 下风向003; mg/m3; <8.47×10-3; <8.47×10-3; <8.47×10-3. 下风向004; mg/m3; <8.47×10-3; <8.47×10-3; <8.47×10-3. 苯乙烯; 2023. 03.14; 上风向 001; mg/m3; <0.0085; <0.0085; <0.0085; 7.0. 下风向002; mg/m3; <0.0085; <0.0085; <0.0085. 下风向003; mg/m3; <0.0085; <0.0085; <0.0085. 下风向004; mg/m3; <0.0085; <0.0085; <0.0085. 2023. 03.15; 上风向 001; mg/m3; <0.0085; <0.0085; <0.0085. 下风向002; mg/m3; <0.0085; <0.0085; <0.0085. 下风向003; mg/m3; <0.0085; <0.0085; <0.0085. 下风向004; mg/m3; <0.0085; <0.0085; <0.0085. 1,3丁二烯; 2023. 03.14; 上风向 001; mg/m3; <0.03; <0.03; <0.03; /. 下风向002; mg/m3; <0.03; <0.03; <0.03. 下风向003; mg/m3; <0.03; <0.03; <0.03. 下风向004; mg/m3; <0.03; <0.03; <0.03. 2023. 03.15; 上风向 001; mg/m3; <0.03; <0.03; <0.03. 下风向002; mg/m3; <0.03; <0.03; <0.03. 下风向003; mg/m3; <0.03; <0.03; <0.03. 下风向004; mg/m3; <0.03; <0.03; <0.03. 臭气 浓度; 2023. 03.14; 上风向 001; 无量纲; <10; <10; <10; 20. 下风向002; 无量纲; <10; 12; 11. 下风向003; 无量纲; 13; 11; 10. 下风向004; 无量纲; 12; 10; 11. 2023. 03.15; 上风向 001; 无量纲; <10; <10; <10. 下风向002; 无量纲; 10; 11; 11. 下风向003; 无量纲; 11; 13; 11. 下风向004; 无量纲; 12; 12; 13. 由上表可知，根据监测结果，监测期间项目所在地厂界四周颗粒物最大浓度为0.255mg/m3，非甲烷总烃（以碳计）最大浓度为1.49mg/m3，丙烯腈最大浓度为<5.43×10-2mg/m3，甲苯最大浓度为<8.47×10-3mg/m3，乙苯最大浓度为<8.47×10-3mg/m3，苯乙烯最大浓度为<0.0085mg/m3，臭气浓度最大浓度为13。厂界四周颗粒物、非甲烷总烃（以碳计）、丙烯腈、甲苯最高浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）相关标准；苯乙烯、臭气浓度最高浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中的限值要求。 7.2.3噪声检测数据 表7-9声环境现状检测结果（单位：dB） 由上表可知，根据监测结果，企业厂界四周两个监测周期的昼间噪声监测值范围为56dB（A）～58dB（A）和57dB（A）～58dB（A），夜间噪声监测值范围47dB（A）～47dB（A）和47dB（A）～49dB（A。该企业厂界四周监测点昼、夜间厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准要求即昼间≤65dB，夜间≤55dB。 监测日期; 监测点位; 昼间; 夜间. 测量时间; 测量值 LeqdB（A）; 测量时间; 测量值 LeqdB（A）. 2023. 03.14; 厂界东侧; 09:45:26; 57; 22:12:26; 47. 厂界南侧; 10:02:14; 58; 22:39:55; 47. 厂界西侧; 10:25:28; 56; 23:10:14; 47. 厂界北侧; 10:49:12; 58; 23:38:15; 47. 3类区标准限值dB（A）; 65; 55. 2023. 03.15; 厂界东侧; 10:15:43; 58; 22:30:20; 49. 厂界南侧; 11:17:02; 57; 22:58:46; 48. 厂界西侧; 11:39:59; 57; 23:22:17; 47. 厂界北侧; 12:05:32; 58; 23:45:34; 47. 3类区标准限值dB（A）; 65; 55. 7.2.5总量核算 1、废水总量核算： 根据项目水平衡图，项目废水纳管量为592.4t/a；根据监测结果，项目废水总排放口化学需氧量平均排放浓度为170mg/L，氨氮平均排放浓度为7.69mg/L。经计算，项目废水排放总量为592.4t/a，化学需氧量排放总量为0.101t/a，氨氮排放总量为4.56×10-3t/a。 2、废气总量核算： 本项目每天工作时长为8h，每天卷膜、绕丝、封端、灌封、清胶工序在工作时间完成，固化需10h，部分需在非工作时间完成，故每天废气产生时间约为18h，年工作时间为300天。根据监测结果核算，项目非甲烷总烃排放总量为0.289t/a。则项目VOCs排放总量为0.289t/a。

- 表八“三同时”执行情况及环评批复落实情况

序号; 主要环评审批意见; 落实情况. 1; 做好废水污染防治工作。项目膜片、卷式膜元件水试产生的纯水回用于水试用水；生活污水经化粪池预处理后和纯水制备产生的浓水、膜元件气检产生的气检废水一起达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后接入市政截污管网。; 已落实。企业已做好废水污染防治工作。做好废水污染防治工作。项目不锈钢切割冷却用水循环使用，不外排，定期补充；膜片、卷式膜元件水试产生的纯水回用于水试用水；生活污水经化粪池预处理后和纯水制备产生的浓水、膜元件气检产生的气检废水一起排入市政截污管网，最终送绍兴污水处理厂处理。根据检测结果，项目废水pH值、化学需氧量、悬浮物、石油类、动植物油排放的平均浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；氨氮、总磷排放的平均浓度均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中“其它企业”的排放规定；总氮排放的平均浓度均符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)相关规定。. 2; 做好废气污染防治工作。项目绕丝间、粘接间等单独密闭设间，进出口设置软帘，绕丝、灌封、清胶、固化废气经“干式过滤+活性炭吸附”装置处理后有组织达标排放。项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)相关限值要求，具体限值标准详见《报告表》。; 已落实。企业已做好废气污染防治工作。项目绕丝间、粘接间等单独密闭设间，绕丝、灌封、清胶、固化废气经“干式过滤+活性炭吸附”装置处理后高空排放。根据检测结果，项目绕丝车间及灌封（浇注）、清胶、固化车间废气处理装置出口非甲烷总烃排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的标准，臭气浓度最大值符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中的限值要求。厂界四周颗粒物、非甲烷总烃、丙烯腈、甲苯最高浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）相关标准；苯乙烯、臭气浓度最高浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中的限值要求。. 3; 加强噪声振动污染防治工作。项目厂区设施应合理布局，选用低噪声设备，同时采取必要的隔音、消声、减振降噪措施；合理安排操作时间，加强设备的日常维护和保养以及车辆运输过程噪声控制，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。; 基本落实。企业已加强噪声振动污染防治工作。企业已合理安排厂房布局，将生产设备布置在厂房中间，选用低噪声设备，对高噪声设备底座安装减震垫，加强设备的日常维护，保持设备处于良好的运转状态，保证场界噪声稳定达标排放。根据检测结果，企业厂界四周监测点昼、夜间厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准要求即昼间≤65dB，夜间≤55dB。. 4; 加强固废污染防治工作。规范设置危险废物和一般固废暂存库。做好危险废物的入库、存放、出库记录，并设置危险废物识别标志，做好防雨、防渗、防漏等工作。项目产生的废活性炭等危险废物须委托有相应危废处理资质的单位进行安全妥善处置。委托处置危险废物的，须按照有关规定办理危险废物转移报批手续。一般固废的贮存和处置必须符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)等相关要求。; 已落实。企业已加强固废污染防治工作。企业已规范设置危险废物和一般固废暂存库。做好危险废物的入库、存放、出库记录，并设置危险废物识别标志，做好防雨、防渗、防漏等工作。项目产生的废活性炭等危险废物委托浙江德创环保科技股份有限公司存储。边角料、不合格品、一般废包装材料、废锯片、焊丝、焊渣和烟（粉）尘收尘、废布袋由诸暨三峰环保能源有限公司回收利用。生活垃圾由环卫部门清运处置。. 5; 严格贯彻落实自行环境监测制度，你公司须按照国家有关规定设置规范的污染物排放口，加强特征污染物监测管理，建立特征污染物产生、排放台账和日常、应急监测制度。; 已落实。企业已严格贯彻落实自行环境监测制度，按照国家有关规定设置规范的污染物排放口，对特征污染物监测管理，建立特征污染物产生、排放台账和日常、应急监测制度。. 6; 落实污染物排放总量控制制度。按照《报告表》结论，本项目实施后企业排入环境的主要污染物总量控制值为：废水量600t/a、CODcr0.048t/a、NH3-N0.006t/a、VOCS0.321t/a。本项目新增的CODcr、NH3-N、VOCS按1:1削减替代，所需替代量CODcr0.048t、NH3-N0.006t通过二级市场交易解决，VOCS0.321t从越城区关闭退出项目多余总量中调剂解决。; 已落实。通过核算，本项目废水排放总量（排入污水管网量）控制为：废水排放总量为592.4t/a，化学需氧量排放总量为0.101t/a，氨氮排放总量为4.56×10-3t/a。符合环评批复总量控制：600t/a、CODcr0.048t/a、NH3-N0.006t/a。VOCs排放总量为0.289t/a，符合环评批复总量控制：废气VOCS0.321t/a。. 7; 加强环境风险防范与应急。完善全厂环境风险防范及污染事故应急预案，并及时报生态环境部门备案。设置足够容量的事故应急池及初期雨水收集池，确保生产事故污水、受污染消防水和污染雨水不排入外环境。在发生或者可能发生突发环境事件时，应当立即采取措施处理，及时通报可能受到危害的单位和居民,并向生态环境部门报告。切实落实安全生产各项措施，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险，确保周边环境安全。; 已落实。项目已加强环境风险防范与应急。完善全厂环境风险防范及污染事故应急预案，并已报绍兴市生态环境局越城分局备案，备案号：33060220230118L。已设置足够容量的事故应急池及初期雨水收集池，确保生产事故污水、受污染消防水和污染雨水不排入外环境。确保在发生或者可能发生突发环境事件时，立即采取措施处理，及时通报可能受到危害的单位和居民,并向生态环境部门报告。已落实安全生产各项措施，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险，确保周边环境安全。.

- 表九验收监测结论及建议

1、废水 项目不锈钢切割冷却用水循环使用，不外排，定期补充；膜片、卷式膜元件水试产生的纯水回用于水试用水；生活污水经化粪池预处理后和纯水制备产生的浓水、膜元件气检产生的气检废水一起排入市政截污管网，最终送绍兴污水处理厂处理。 根据检测结果，项目废水pH值、化学需氧量、悬浮物、石油类、动植物油排放的平均浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；氨氮、总磷排放的平均浓度均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中“其它企业”的排放规定；总氮排放的平均浓度均符合《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)相关规定。 2、废气 项目废气主要为卷膜废气、绕丝废气、封端废气、灌封废气、清胶、固化废气、保湿废气、ABS热熔废气、不锈钢焊接烟尘、切割烟尘以及车间恶臭。 绕丝及灌封（浇注）、清胶、固化工艺在密封车间内进行，生产过程中产生的绕丝废气及灌封（浇注）、清胶、固化废气经负压收集后一并经干式过滤+活性炭吸附处理设施处理后，最后通过15米高排气筒排放。焊接废气经移动式焊接烟尘净化器处理后排放，卷膜废气、封端废气、保湿废气、ABS热熔废气、切割烟尘、车间恶臭以无组织形式排放。 根据检测结果，项目绕丝车间及灌封（浇注）、清胶、固化车间废气处理装置出口非甲烷总烃排放符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的标准，臭气浓度最大值符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中的限值要求。厂界四周颗粒物、非甲烷总烃、丙烯腈、甲苯最高浓度符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）相关标准；苯乙烯、臭气浓度最高浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中的限值要求。 3、噪声 项目噪声主要为钻床、锯床、卷膜机、绕丝机等设备运行时产生的噪声。企业已合理安排厂房布局，将生产设备布置在厂房中间，选用低噪声设备，对高噪声设备底座安装减震垫，加强设备的日常维护，保持设备处于良好的运转状态，保证场界噪声稳定达标排放。 根据检测结果，企业厂界四周监测点昼、夜间厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准要求即昼间≤65dB，夜间≤55dB。 4、固废 - 项目产生的固体废弃物主要为边角料、不合格品、一般废包装材料、废包装桶、废胶粘剂、废活性炭、废抹布、劳保用品、废机油、废矿物油桶、废注胶管、废锯片、焊丝、废过滤棉、废布袋、焊渣和烟（粉）尘收尘、废液压油及职工生活垃圾等。其中废包装桶、废胶粘剂、废活性炭、废抹布、劳保用品、废机油、废矿物油桶、废注胶管、废过滤棉、废液压油属于危险废物，危废代码分别为900-041-49、900-014-13、900-039-49、900-041-49、900-041-49、900-249-08、900-249-08、900-041-49、900-041-49、900-006-09、900-218-08、900-006-09。 - 企业在厂区设有危废暂存间，将各类危废分类贮存。项目产生的废活性炭等危险废物委托浙江德创环保科技股份有限公司存储。边角料、不合格品、一般废包装材料、废锯片、焊丝、焊渣和烟（粉）尘收尘、废布袋由诸暨三峰环保能源有限公司回收利用。生活垃圾由环卫部门清运处置。 - 5、总量控制 根据核算，废水排放总量为592.4t/a，化学需氧量排放总量为0.101t/a，氨氮排放总量为4.56×10-3t/a。符合环评批复总量控制：600t/a、CODcr0.048t/a、NH3-N0.006t/a。 VOCs排放总量为0.289t/a，符合环评批复总量控制：废气VOCS0.321t/a。 6、结论 浙江津膜智能装备有限公司的委托杭州普洛赛斯检测科技有限公司，对浙江津膜智能装备有限公司年产10000支工业反渗透/纳滤膜产品、500架帘式膜装置、36架反渗透膜装置、50万平方米中空纤维膜产品项目的环保落实情况进行了综合监测。 根据项目验收监测和现场调查结果，该项目在实施及试运行过程中，按照建设项目环境保护“三同时”的有关要求，基本落实了环评以及批复意见中要求的环保设施和有关措施。废气、废水、噪声排放达到国家有关标准的要求，固废分类收集处理，基本符合建设项目环境保护设施竣工验收条件。